Plattenwechsler

Technische Dokumentation  ·  Raspberry Pi Software

DHBW Stuttgart  ·  Projekt G6-TWIE23A  ·  Mai 2026

| Teil 1: Pi Software | Teil 2: Schnittstellen | Anhang A–G |
| --- | --- | --- |

Teil 1 — Software Raspberry Pi

# 1.1  Systemübersicht

Der Raspberry Pi 4 bildet das Herzstück des Plattenwechslers. Er koordiniert den gesamten Ablauf: von der Erkennung fertiger Druckplatten über den eigentlichen Wechselvorgang bis hin zur Benachrichtigung des Bedieners per Telegram. Die Software ist vollständig in Python geschrieben und in klar getrennte Module gegliedert.

Die Bedienung erfolgt über einen 7-Zoll-Touchscreen im Vollbild (1280 × 720 Pixel, PyQt5). Parallel läuft eine Flask-Web-App auf Port 5000, die über jeden Browser im Netzwerk erreichbar ist und denselben Funktionsumfang bietet.

Der Pi ist über UART (/dev/ttyUSB0, 115200 Baud) mit dem ESP32 auf dem Schlitten verbunden. Der ESP32 steuert ausschließlich die Motoren und liest Schlitten-Sensoren aus; der Pi übernimmt die gesamte Ablauflogik, Benutzerinteraktion und Anbindung an externe Dienste.

Abb. 1 — Systemarchitektur Raspberry Pi

## 1.2  Softwaremodule

Die Software besteht aus neun Modulen mit klar definierten Verantwortlichkeiten. Jedes Modul kommuniziert mit den anderen ausschließlich über Callbacks und Methodenaufrufe — keine globalen Variablen.

| Modul | Datei | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Hauptablauf | core/hauptablauf.py | Statemachine, Plattenwechsel, Service-Modus |
| AuftragsQueue | core/auftrag_queue.py | Thread-sichere FIFO-Warteschlange für Aufträge |
| FehlerBehandlung | core/fehler.py | Aktiver Fehler, Quittierung, Historien-Liste |
| ESP-Client | io_/esp_client.py | UART-Kommunikation, Protokoll-Parsing, Timeouts |
| Mock-ESP | io_/mock_esp_client.py | Software-Simulation des ESP für Tests ohne Hardware |
| GPIO-Manager | io_/gpio_manager.py | Endschalter-Interrupts, Drucker-fertig-Pins, Not-Aus |
| MQTT-Client | io_/mqtt_client.py | Broker-Verbindung, Publish/Subscribe aller Topics |
| Telegram-Client | io_/telegram_client.py | Bot-API, Befehle empfangen, Status-Nachrichten senden |
| Config | config.py | config.yaml laden/speichern, CRUD Drucker/Ablage/Magazin |
| HMI | ui/main_window.py | PyQt5-Vollbild, 6 Tabs, Dialoge, On-Screen-Tastatur |
| Flask Web-App | webapp/app.py | REST-API + Server-Sent Events (SSE), Port 5000 |
| main.py | main.py | Einstiegspunkt, Dependency Injection, CLI-Argumente |

## 1.3  Threading-Modell

Die Anwendung nutzt mehrere Threads, um Hardware-Kommunikation und UI-Reaktionsfähigkeit zu entkoppeln. Alle Zugriffe auf gemeinsam genutzte Daten sind durch threading.RLock() abgesichert. UI-Updates aus Hintergrund-Threads erfolgen ausschließlich über Qt-Signale.

| Thread | Name | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| UI-Thread | Qt-Main-Thread | PyQt5-Ereignisschleife, alle Widget-Updates |
| Worker-Thread | Hauptablauf | Statemachine und Plattenwechsel (blockierend) |
| Reader-Thread | EspReader | Kontinuierliches Lesen vom UART, Protokoll-Parsing |
| Watchdog-Thread | EspWatchdog | Heartbeat-Überwachung, automatischer Reconnect |
| GPIO-Threads | gpiozero intern | Interrupt-Callbacks für Endschalter und Fertig-Pins |

# 1.4  Statemachine

Der Hauptablauf des Raspberry Pi wird durch eine Statemachine gesteuert. Der aktuelle Zustand bestimmt, welche Aktionen erlaubt sind und wie auf Ereignisse — Drucker-Fertig-Signal, Fehler, Benutzereingabe — reagiert wird. Im Normalfall wechselt das System nach dem Start automatisch von INIT über REFERENZFAHRT in den Zustand BEREITSCHAFT.

Abb. 2 — Pi-Statemachine

| Zustand | Beschreibung | Eintrittsbedingung |
| --- | --- | --- |
| INIT | System startet, wartet auf ESP-Verbindung und Heartbeat | Programmstart |
| REFERENZFAHRT | Homing aller vier Achsen läuft (X, Z, Greifer, Türarm) | Nach INIT oder nach Fehlerquittierung |
| BEREITSCHAFT | System ist betriebsbereit und wartet auf Aufträge | Referenzfahrt erfolgreich (HOME_DONE vom ESP) |
| PLATTENWECHSEL | 17-Schritt-Wechselsequenz wird gerade ausgeführt | Auftrag aus der Queue entnommen |
| SERVICE | Manueller Fahrbetrieb, keine Aufträge werden angenommen | Bediener aktiviert Service-Modus (nur aus BEREITSCHAFT) |
| FEHLER | Fehler aufgetreten — alle Motoren gestoppt | ESP-Fehler, Timeout, interner Fehler, Not-Aus |
| NOT_AUS | Not-Aus-Taster betätigt — sofortiger Motorstopp | GPIO-Interrupt am Not-Aus-Pin |

# 1.5  Plattenwechsel-Ablauf

Ein Plattenwechsel wird ausgelöst, sobald ein Drucker sein Fertig-Signal gibt (GPIO-Interrupt, fallende Flanke). Der Auftrag wird in die Queue eingereiht und der Reihe nach abgearbeitet. Sind mehrere Drucker gleichzeitig fertig, werden sie nacheinander bedient.

Vor dem Start jedes Wechsels prüft der Pi, ob mindestens eine freie Ablage und ein verfügbares Magazin vorhanden sind. Ist beides nicht der Fall, wird der Auftrag sofort mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen — kein Motor startet.

Der Wechsel gliedert sich in fünf Phasen:

| Phase | Beschreibung | ESP-Kommandos |
| --- | --- | --- |
| 1 Alte Platte holen | Schlitten fährt vor den Drucker, Tür wird geöffnet, Schlitten fährt auf Druckbett-Höhe, Platte wird aufgenommen, Schlitten fährt zurück, Tür wird geschlossen. | MOVE_TO → OPEN_DOOR → MOVE_TO → PICKUP → MOVE_TO → CLOSE_DOOR |
| 2 Ablage | Schlitten fährt zur nächsten freien Ablage (First-Fit). Platte wird abgelegt. Ablage-Status wechselt zu BELEGT. | MOVE_TO → DEPOSIT |
| 3 Neue Platte holen | Schlitten fährt zum ersten verfügbaren Magazin-Slot. Platte wird aufgenommen. Magazin-Status wechselt zu LEER. | MOVE_TO → PICKUP |
| 4 Neue Platte einlegen | Schlitten fährt vor den Drucker, Tür wird geöffnet, Schlitten fährt auf Druckbett-Höhe, Platte wird eingelegt, Schlitten fährt zurück, Tür wird geschlossen. | MOVE_TO → OPEN_DOOR → MOVE_TO → DEPOSIT → MOVE_TO → CLOSE_DOOR |
| 5 Heimfahrt | Schlitten kehrt zur Home-Position zurück. Ist die Queue nicht leer, wird sofort der nächste Auftrag gestartet. | MOVE_HOME (oder nächster MOVE_TO) |

ℹ Tritt während eines Plattenwechsels ein Fehler auf, wird die gesamte Queue geleert. Der physische Zustand von Ablage, Magazin und Schlitten ist danach unbekannt und muss manuell geprüft werden.

# 1.6  Lager-Konzept: Ablagen und Magazine

Das System unterstützt mehrere Ablage-Slots und Magazin-Slots, die unabhängig voneinander konfiguriert und genutzt werden. Jeder Slot hat eine eigene X/Z-Position und individuelle Greifer-Parameter.

Der Pi wählt den zu verwendenden Slot automatisch nach dem First-Fit-Prinzip: Er nimmt den ersten Slot mit dem passenden Status — freie Ablage für DEPOSIT, verfügbares Magazin für PICKUP. Der Status wird nach jeder Plattenbewegung sofort in der config.yaml persistiert, sodass er nach einem Neustart erhalten bleibt.

| Slot-Typ | Status-Felder | Wann automatisch gesetzt |
| --- | --- | --- |
| Ablage | belegt: true / false | Nach erfolgreichem DEPOSIT → belegt=true |
| Magazin | verfuegbar: true / false | Nach erfolgreichem PICKUP → verfuegbar=false |

✔ Der Status kann im Lager-Tab der HMI manuell umgeschaltet werden — zum Beispiel nachdem eine Ablage manuell geleert oder ein Magazin nachgefüllt wurde.

# 1.7  Fehlerbehandlung

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, stoppt der ESP sofort alle Motoren und wechselt in den Zustand ERROR. Der Pi übernimmt den Fehler, wechselt in den Zustand FEHLER und informiert den Bediener über HMI, Telegram und MQTT. Es kann immer nur ein aktiver Fehler vorliegen.

Fehlerquittierung läuft immer nach demselben Schema ab:

Bediener quittiert den Fehler am Touchscreen (Fehler-Tab) oder per MQTT/Telegram

Pi sendet RESET_ERROR an den ESP — ESP wechselt in NOT_REFERENCED

Pi startet automatisch eine neue Referenzfahrt

Nach erfolgreicher Referenzfahrt kehrt das System in BEREITSCHAFT zurück

| Fehlerklasse | Auslöser / ESP-Codes |
| --- | --- |
| Kommunikation | INVALID_COMMAND, BUSY, INVALID_STATE — kein Heartbeat innerhalb 5 s |
| Fahrt | MOVE_TIMEOUT (60 s), HOMING_TIMEOUT (30 s), NOT_REFERENCED, POSITION_ERROR |
| Hindernis | OBSTACLE — TF-Luna LiDAR unterschreitet Stoppabstand während der Fahrt |
| Sensor | SENSOR_FAULT_OBSTACLE (TF-Luna defekt), SENSOR_FAULT_GRIPPER |
| Tür | DOOR_NOT_OPEN — VL53L0X meldet zu geringe Distanz vor PICKUP/DEPOSIT |
| Greifer | PLATE_NOT_DETECTED — Plattenerkennungs-Taster nach PICKUP nicht aktiv |
| Motor | DRIVER_FAULT — CL42T Closed-Loop-Treiber meldet Alarm-Ausgang |
| Lager | Pi-intern: keine freie Ablage oder kein verfügbares Magazin |
| Not-Aus | GPIO-Interrupt am konfigurierten Not-Aus-Pin (BCM 26 Standard) |

# 1.8  HMI-Bedienung

Die HMI läuft im Vollbild auf dem 7-Zoll-Touchscreen (1280 × 720 px). Die Navigationsleiste auf der linken Seite enthält sechs Tabs. Der rote STOP-Button am oberen Rand ist auf jeder Seite erreichbar und hält alle Motorbewegungen sofort an.

Eine QWERTZ-On-Screen-Tastatur erscheint automatisch, wenn ein Texteingabefeld den Fokus erhält. Eingaben werden per Touch oder angeschlossener Tastatur möglich.

### Tab: Status

Der Status-Tab ist die Hauptübersicht und wird beim Start angezeigt. Ein farbiges Banner oben zeigt den aktuellen Systemzustand in Großschrift an (z.B. BEREITSCHAFT in Grün, FEHLER in Rot). Darunter sind drei Karten angeordnet:

Schlitten-Position — aktuelle X/Z-Koordinaten in mm, Referenziert-Status, Platte am Schlitten, Hindernissensor-Status

Drucker — eine Kachel pro konfiguriertem Drucker mit aktuellem Status (BEREIT / IN QUEUE / AKTIV / FERTIG)

Auftragswarteschlange — Liste der ausstehenden Drucker-IDs

### Tab: Manuell

Zeigt alle konfigurierten Drucker als anklickbare Kacheln. Ein Antippen löst sofort einen Plattenwechsel-Auftrag für den gewählten Drucker aus und reiht ihn in die Queue ein. Dieser Tab dient zum manuellen Anstoßen eines Wechsels unabhängig vom Fertig-Pin des Druckers.

### Tab: Service

Der Service-Modus ermöglicht manuelle Fahrten ohne automatischen Plattenwechsel. Er kann nur aus dem Zustand BEREITSCHAFT aktiviert werden. Eingehende Drucker-Fertig-Signale werden gespeichert und nach Verlassen des Service-Modus automatisch in die Queue eingereiht.

Der Tab enthält vier Bereiche:

Schlitten zu Drucker fahren — ein Button pro konfiguriertem Drucker

Ablagen — ein Button pro Ablage-Slot mit Name und aktuellem Belegungs-Status

Magazine — ein Button pro Magazin-Slot mit Name und Verfügbarkeits-Status

Referenzfahrt — Button zum manuellen Starten der Referenzfahrt

ℹ Die Service-Buttons werden dynamisch aus der aktuellen Konfiguration aufgebaut. Werden Drucker oder Lager-Slots hinzugefügt oder entfernt, aktualisiert sich der Service-Tab automatisch.

### Tab: Drucker

Alle konfigurierten Drucker werden als Kacheln dargestellt. Antippen öffnet einen Vollbild-Bearbeitungsdialog. Über den Button 'Neuen Drucker hinzufügen' wird ein leerer Dialog geöffnet.

Der Bearbeitungsdialog ist in zwei Tabs aufgeteilt:

Positionen — X-Position, Z Anfahrt, Z Türarm-Höhe, Z Druckbett

Tür / Greifer — Türarm-Hub, Türradius, Öffnungswinkel, Greifer-Tiefe, Hub-Offset

Name und Fertig-Pin befinden sich immer sichtbar über den Tabs. Jeder GPIO-Pin darf nur einmal als Fertig-Pin vergeben werden — die HMI verhindert Doppelbelegungen mit einer Warnmeldung. Alle Änderungen werden direkt in config.yaml gespeichert.

### Tab: Lager

Der Lager-Tab verwaltet Ablagen und Magazine in zwei Unter-Tabs. Jeder Slot wird als Kachel angezeigt mit Name, Position und aktuellem Status.

Ablagen — Kacheln zeigen FREI (grün) oder BELEGT (rot). Ein Klick öffnet den Editor oder schaltet den Status manuell um.

Magazine — Kacheln zeigen VERFÜGBAR (grün) oder LEER (grau). Über 'Neue Ablage / Neues Magazin hinzufügen' werden neue Slots angelegt.

Jeder Slot hat einen eigenen Editor-Dialog mit X/Z-Position, Greifer-Tiefe und Hub-Offset — identisch zur Drucker-Konfiguration.

### Tab: Fehler

Zeigt den aktuell aktiven Fehler mit Fehlerklasse, ESP-Code und Zeitstempel. Über den Quittieren-Button wird der Fehler bestätigt und die Referenzfahrt eingeleitet. Eine scrollbare Liste darunter zeigt die letzten aufgetretenen Fehler als Historie.

⚠ Quittieren ohne die Fehlerursache behoben zu haben kann zu Folgefehlern führen. Beim Fehler PLATE_NOT_DETECTED muss der Schlitten manuell geprüft werden — die Platte könnte noch auf dem Schlitten oder abgestürzt sein.

Teil 2 — Schnittstellen

# 2.1  ESP32 ↔ Pi: UART-Protokoll

Die Kommunikation zwischen Pi und ESP32 erfolgt über eine serielle Verbindung (USB-Serial, /dev/ttyUSB0). Das Protokoll ist ASCII-basiert: jede Nachricht ist eine einzelne Zeile, Felder werden durch Semikolon getrennt.

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Schnittstelle | /dev/ttyUSB0 (konfigurierbar) |
| Baudrate | 115200, 8N1 |
| Encoding | ASCII, Zeilenende \n oder \r\n |
| Feldtrenner | Semikolon ; |
| Positionsangaben | Immer Ganzzahl in Millimeter |
| Kommando-Format | CMD;<id>;<befehl>[;<key>=<value>...] |
| Kommando-Queue | Max. 8 Einträge — bei Überlauf: RSP;<id>;ERR;BUSY |

### Kommandos Pi → ESP

| Kommando | Parameter | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| PING / STATUS STREAM_ON / STREAM_OFF / STOP | — | immer |
| HOME | — | nicht ERROR, nicht busy |
| MOVE_HOME | — | READY oder STOPPED, referenziert |
| MOVE_TO | x=<mm> z=<mm> | READY oder STOPPED, referenziert |
| HOME_SWITCH_HIT | axis=X¦Z | nur in BUSY_HOMING oder BUSY_MOVE_HOME |
| OPEN_DOOR | x_approach z_approach arm_extend radius angle hook_drop | READY, referenziert |
| CLOSE_DOOR | x_approach z_approach arm_extend radius angle hook_drop | READY, referenziert |
| PICKUP | gripper_depth lift_offset | READY, referenziert |
| DEPOSIT | gripper_depth lift_offset | READY, referenziert |
| RESET_ERROR | — | nur in ERROR |

### Antworten ESP → Pi

RSP;<id>;ACK                                ← Kommando angenommen

RSP;<id>;ERR;<fehlercode>                   ← abgelehnt, kein Motor gestartet

EVT;<id>;OK;<event_name>;<felder>           ← Aktion abgeschlossen

EVT;0;STATE;<zustand>;ref=…;x=…;z=…        ← spontaner Zustandswechsel

EVT;0;ERR;<fehlercode>;x=…;z=…             ← Fehler (ESP → ERROR)

EVT;0;STATUS;state=…;error=…;ref=…;…       ← vollständiger Snapshot

EVT;0;HEARTBEAT;uptime_ms=…                ← alle 1000 ms

Besonderheit OPEN_DOOR: Der Pi übergibt x_approach = pos_x des Druckers. Der ESP fährt intern zur Anfahrposition, führt den Kreisbogen aus und kehrt selbstständig zur Ausgangsposition zurück — ohne weiteren Pi-Eingriff.

Besonderheit CLOSE_DOOR: Der Pi berechnet die Anfahrposition aus der Öffnungsgeometrie:  x_close = pos_x + radius · (cos(winkel°) − 1). Für Öffnungswinkel > 0° ist cos < 1, daher x_close < pos_x.

Besonderheit HOME_SWITCH_HIT: Die Schlitten-Endschalter (X, Z) sind am Pi angeschlossen. Bei einem GPIO-Interrupt meldet der Pi den Endschalter sofort per HOME_SWITCH_HIT an den ESP. Greifer- und Türarm-Endschalter sitzen am ESP und werden intern ausgewertet.

## 2.2  Pi ↔ Außenwelt: MQTT

Ein lokaler Mosquitto-Broker läuft auf dem Pi. Alle Topics verwenden einen konfigurierbaren Base-Topic (Standard: plattenwechsler-g6twie23a). Status-Topics werden mit retain=true veröffentlicht, sodass neue Subscriber sofort den letzten Stand erhalten.

| Topic (relativ zum Base-Topic) | Richtung | Inhalt / Payload |
| --- | --- | --- |
| status/system | Pi → Broker | Vollständiger Pi-Snapshot (JSON, retained) |
| status/esp | Pi → Broker | ESP-Snapshot (JSON, retained) |
| status/online | Pi → Broker | online / offline (Will-Message) |
| status/drucker/<id> | Pi → Broker | Drucker-Status pro ID (JSON) |
| error | Pi → Broker | Fehlerdetails bei neuem Fehler (JSON) |
| event/auftrag | Pi → Broker | Ergebnis eines Plattenwechsels (JSON) |
| cmd/auftrag | Broker → Pi | {"drucker_id": N} — Plattenwechsel starten |
| cmd/quittieren | Broker → Pi | {} — Fehler quittieren |
| cmd/referenzfahrt | Broker → Pi | {} — Referenzfahrt starten |
| cmd/stop | Broker → Pi | {} — Sofort-Stop |
| cmd/service/modus | Broker → Pi | {"aktiv": true¦false} |
| cmd/service/fahre | Broker → Pi | {"ziel": "home"¦"ablage"¦"magazin"} |
| cmd/service/drucker | Broker → Pi | {"drucker_id": N} |
| cmd/drucker/setzen | Broker → Pi | Drucker-Objekt (JSON) |
| cmd/drucker/entfernen | Broker → Pi | {"id": N} |

## 2.3  Pi ↔ Browser: Web-App (Port 5000)

Die Flask-Web-App spiegelt den vollständigen Funktionsumfang der HMI im Browser. Sie nutzt Server-Sent Events (SSE) um den Browser in Echtzeit zu aktualisieren ohne Polling.

| Endpunkt | Methode | Funktion |
| --- | --- | --- |
| / | GET | HTML Single-Page-App |
| /api/state | GET | Aktueller System-Snapshot (JSON) |
| /api/events | GET | SSE-Stream — Events: state, error |
| /api/cmd/auftrag | POST | {"drucker_id": N} |
| /api/cmd/quittieren | POST | {} — Fehler quittieren |
| /api/cmd/stop | POST | {} — Sofort-Stop |
| /api/cmd/referenzfahrt | POST | {} — Referenzfahrt starten |
| /api/cmd/drucker/setzen | POST | Drucker anlegen / aktualisieren |

## 2.4  GPIO-Belegung Raspberry Pi

Alle Pins in BCM-Nummerierung. Endschalter und Not-Aus sind in config.yaml konfigurierbar. Fertig-Pins werden pro Drucker vergeben.

| Pin (BCM) | Funktion | Reaktion des Pi |
| --- | --- | --- |
| 17 (Standard) | Endschalter X-Achse | GPIO-Interrupt → sofort CMD;x;HOME_SWITCH_HIT;axis=X an ESP |
| 4 (Standard) | Endschalter Z-Achse | GPIO-Interrupt → sofort CMD;x;HOME_SWITCH_HIT;axis=Z an ESP |
| 26 (Standard) | Not-Aus (konfigurierbar invertiert) | GPIO-Interrupt → CMD;x;STOP an ESP, Zustand → FEHLER |
| pro Drucker | Fertig-Pin (frei konfigurierbar, muss eindeutig sein) | GPIO-Interrupt → Auftrag für diesen Drucker in Queue |

Anhang — Referenz, Sequenzen, Konfiguration, Installation

# A  Kommandoparameter (vollständig)

## A.1  OPEN_DOOR / CLOSE_DOOR

Beide Befehle verwenden dieselben sechs Parameter. Der ESP führt die komplette Bogenbewegung intern aus und kehrt danach selbstständig zur Ausgangsposition zurück.

| Parameter | Typ | Bedeutung | Pi-Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| x_approach | int (mm) | Absolute X-Anfahrposition | OPEN: pos_x / CLOSE: pos_x + radius·(cos(winkel)−1) |
| z_approach | int (mm) | Absolute Z-Anfahrposition | pos_z_tuer des Druckers |
| arm_extend | int (mm) | Ausfahrlänge Türarm zum Greifen | door_arm_hub_mm des Druckers |
| radius | int (mm) | Kreisradius (Türscharnier → Greifpunkt) | tuer_radius des Druckers |
| angle | int (°) | Öffnungswinkel der Tür | tuer_winkel des Druckers |
| hook_drop | int (mm) | Z-Versatz für Einhakmechanismus (0 = kein) | fest: 0 |

OPEN_DOOR — interner ESP-Ablauf:

Schlitten fährt auf (x_approach, z_approach) — beide Achsen gleichzeitig

Türarm fährt arm_extend mm aus

Z-Achse fährt hook_drop mm nach oben → Mechanismus hakt in Tür ein

Kreisbogen öffnen: Türarm konstante Drehzahl, X-Achse folgt geometrisch

Z-Achse fährt hook_drop mm nach unten → Mechanismus hakt aus

Türarm fährt vollständig ein

Schlitten kehrt zur Ausgangsposition zurück

CLOSE_DOOR — interner ESP-Ablauf:

Identisch, aber Schritt 2 fährt den Arm auf Grifftiefe bei geöffneter Tür: arm_extend + radius · sin(angle) mm. Schritt 4 führt den Kreisbogen rückwärts aus.

## A.2  PICKUP / DEPOSIT

| Parameter | Typ | PICKUP | DEPOSIT |
| --- | --- | --- | --- |
| gripper_depth | int (mm) | Greifer fährt aus → Gabel schiebt sich unter Platte | Greifer fährt aus → Platte wird über Stellfläche positioniert |
| lift_offset | int (mm) | Z hebt danach → Platte hebt sich von der Unterlage; Greifer ein | Z hebt zuerst (Platte über Ziel); Greifer aus; Z senkt; Greifer ein |

## A.3  MOVE_TO

Fahrt von der aktuellen Position zur Zielposition. Beide Achsen fahren gleichzeitig.

Sonderfall: Wenn der Schlitten an der Home-Position steht (x=0, z=0), führt der ESP zuerst einen automatischen Z-Scan durch: Die Z-Achse fährt die gesamte Verfahrlänge hoch, der TF-Luna LiDAR prüft dabei kontinuierlich auf Hindernisse (Zustand: BUSY_SCANNING). Erst nach einem freien Scan startet die eigentliche Fahrt.

# B  Zustands- und Fehlercodes

## B.1  ESP-Zustandscodes

| Code | Bedeutung | Erlaubte Befehle |
| --- | --- | --- |
| NOT_REFERENCED | Bereit, keine Referenzfahrt | HOME, PING, STATUS, STOP |
| READY | Referenziert, wartet | alle außer RESET_ERROR |
| BUSY_HOMING | Referenzfahrt läuft | STOP, HOME_SWITCH_HIT |
| BUSY_SCANNING | Z-Scan vor Fahrt aus Home | STOP |
| BUSY_MOVING | Fahrt zu Zielposition | STOP |
| BUSY_MOVE_HOME | Heimfahrt | STOP, HOME_SWITCH_HIT |
| BUSY_PICKUP | Plattenentnahme | STOP |
| BUSY_DEPOSIT | Plattenablage | STOP |
| BUSY_OPEN_DOOR | Türöffnung | STOP |
| BUSY_CLOSE_DOOR | Türschließung | STOP |
| STOPPED | Per STOP angehalten | wie READY |
| ERROR | Fehler, Motoren gestoppt | RESET_ERROR, PING, STATUS |

## B.2  ESP-Statemachine

Abb. 3 — ESP32 Zustandsmaschine

## B.3  Fehlercodes

| Code | Klasse | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| INVALID_COMMAND | Kommunikation | Unbekanntes Kommando / Syntaxfehler |
| BUSY | Kommunikation | Kommando-Queue voll (max. 8 Einträge) |
| INVALID_STATE | Kommunikation | Kommando im aktuellen Zustand nicht erlaubt |
| NOT_REFERENCED | Fahrt | MOVE_TO ohne vorherige Referenzfahrt |
| MOVE_TIMEOUT | Fahrt | Ziel nicht in 60 s erreicht |
| HOMING_TIMEOUT | Fahrt | Referenzfahrt nicht in 30 s abgeschlossen |
| POSITION_ERROR | Fahrt | Rücklese-Position außerhalb Toleranz |
| OBSTACLE | Hindernis | TF-Luna unterschreitet Stoppabstand |
| SENSOR_FAULT_OBSTACLE | Sensor | TF-Luna defekt / nicht initialisierbar |
| SENSOR_FAULT_GRIPPER | Sensor | Greifer-Endschalter antwortet unerwartet |
| DRIVER_FAULT | Motor | CL42T-Treiber meldet ALM-Ausgang |
| PLATE_NOT_DETECTED | Greifer | Plattenerkennungs-Taster nach PICKUP nicht aktiv |
| DOOR_NOT_OPEN | Tür | VL53L0X: Distanz < Schwellwert vor PICKUP/DEPOSIT |

# C  Kommunikationssequenzen

Abb. 4 — Kommunikationsprotokoll Pi ↔ ESP32

## Plattenwechsel-Sequenz (Kurzübersicht)

1. MOVE_TO  pos_x, pos_z_anfahr          → Ausgangsposition Drucker

2. OPEN_DOOR x=pos_x, z=pos_z_tuer, …   → Tür öffnen (Kreisbogen)

3. STATUS   → door_open==1?              → Tür-Prüfung (VL53L0X)

4. MOVE_TO  pos_x, pos_z_druckbett       → Gabel-Bereitschaft

5. PICKUP   gripper_depth, lift_offset   → Platte aufnehmen

6. MOVE_TO  pos_x, pos_z_anfahr

7. CLOSE_DOOR x=x_close, z=pos_z_tuer   → Tür schließen

8. MOVE_TO  ablage.x, ablage.z           → Ablage anfahren

9. DEPOSIT  gripper_depth, lift_offset   → Ablage=BELEGT

10. MOVE_TO  magazin.x, magazin.z         → Magazin anfahren

11. PICKUP   gripper_depth, lift_offset   → Magazin=LEER

12. MOVE_TO  pos_x, pos_z_anfahr

13. OPEN_DOOR …  +  STATUS-Prüfung

14. MOVE_TO  pos_x, pos_z_druckbett

15. DEPOSIT  gripper_depth, lift_offset   → Neue Platte eingelegt

16. MOVE_TO  pos_x, pos_z_anfahr

17. CLOSE_DOOR …  →  MOVE_HOME

# D  EVT STATUS — vollständige Felder

| Feld | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| state | enum | Aktueller ESP-Zustand |
| error | string | Aktiver Fehlercode (NONE wenn kein Fehler) |
| ref | 0/1 | 1 = referenziert |
| x, z | int (mm) | Ist-Position X und Z |
| target_x, target_z | int (mm) | Soll-Position X und Z |
| busy | 0/1 | 1 = Bewegung aktiv |
| gripper_home | 0/1 | 1 = Greifer-Endschalter in Heimposition |
| door_arm_home | 0/1 | 1 = Türarm-Endschalter in Heimposition |
| obstacle_ok | 0/1 | 1 = TF-Luna gesund und frei |
| door_open | 0/1 | 1 = Druckertür offen (VL53L0X-Auswertung) |
| door_dist_mm | int (mm) | Rohwert VL53L0X (Debugging, nur valide an Druckerposition) |
| plate_detected | 0/1 | 1 = Plattenerkennungs-Taster aktiv |

# E  config.yaml — vollständige Referenz

## E.1  Drucker

| Schlüssel | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| id, name | int, string | Eindeutige ID, Anzeigename in HMI und Web-App |
| pin_fertig | int (BCM) | GPIO-Fertig-Pin (0 = deaktiviert, muss eindeutig sein) |
| pos_x | int (mm) | X-Position vor dem Drucker (= x_approach bei OPEN_DOOR) |
| pos_z_anfahr | int (mm) | Z Ausgangsposition — sichere Höhe vor dem Drucker |
| pos_z_tuer | int (mm) | Z für OPEN/CLOSE_DOOR (= z_approach) |
| pos_z_druckbett | int (mm) | Z Gabel-Bereitschaftsposition für PICKUP/DEPOSIT |
| door_arm_hub_mm | int (mm) | Türarm-Ausfahrlänge (= arm_extend) |
| tuer_radius | int (mm) | Kreisradius Türbewegung (Scharnier → Greifpunkt) |
| tuer_winkel | int (°) | Öffnungswinkel der Tür |
| gripper_depth | int (mm) | Greifer-Ausfahrtiefe für PICKUP/DEPOSIT |
| lift_offset | int (mm) | Z-Hub beim PICKUP/DEPOSIT |

## E.2  Weitere Abschnitte

| Abschnitt | Wichtige Schlüssel und Standardwerte |
| --- | --- |
| esp | port (/dev/ttyUSB0) baud (115200) ack_timeout_s (1.0) move_timeout_s (60.0) home_timeout_s (30.0) mech_timeout_s (10.0) heartbeat_timeout_s (5.0) skip_homing (false) |
| gpio | endschalter.x (17) endschalter.z (4) not_aus.pin (26) not_aus.invert (false) |
| ablagen | id, name, x, z, gripper_depth, lift_offset, belegt (Laufzeit-Status) |
| magazine | id, name, x, z, gripper_depth, lift_offset, verfuegbar (Laufzeit-Status) |
| mqtt | enabled (true) broker_host (localhost) broker_port (1883) base_topic (plattenwechsler-g6twie23a) qos (1) retain_status (true) |
| telegram | enabled bot_token allowed_chat_ids [] send_status_to_first (true) |
| hmi | fullscreen (true) width (1280) height (720) |
| system | log_level (INFO) log_file (…/plattenwechsler.log) |

# F  Timing-Parameter

| Parameter | Wert | Konfigurierbar |
| --- | --- | --- |
| UART Baudrate | 115200 Baud | esp.baud |
| Heartbeat-Intervall (ESP → Pi) | 1000 ms | ESP-Firmware (fest) |
| Heartbeat-Timeout (Pi) | 5000 ms | esp.heartbeat_timeout_s |
| STATUS-Stream-Intervall | 100 ms | ESP-Firmware (fest) |
| Hindernissensor-Abrufintervall | 50 ms | ESP-Firmware (fest) |
| ACK-Timeout (Pi → RSP) | 1000 ms | esp.ack_timeout_s |
| Timeout MOVE_TO / OPEN_DOOR / CLOSE_DOOR | 60 s | esp.move_timeout_s |
| Timeout HOME / MOVE_HOME | 30 s | esp.home_timeout_s |
| Timeout PICKUP / DEPOSIT | 10 s | esp.mech_timeout_s |
| MQTT Reconnect | 5 s | mqtt.reconnect_intervall_s |
| ESP Reconnect | 2 s | esp.reconnect_intervall_s |

# G  Installationsanleitung

## G.1  Systemvoraussetzungen

| Komponente | Anforderung |
| --- | --- |
| Hardware | Raspberry Pi 4, 2 GB RAM empfohlen |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS 64-bit Bookworm oder neuer |
| Display | 7-Zoll Touchscreen (1280×720), Rotation 90° konfiguriert |
| Python | 3.11 oder neuer (im OS enthalten) |
| Compositor | Wayland / Labwc (Standard in Pi OS Bookworm) |
| ESP32 | Firmware geflasht, per USB verbunden (/dev/ttyUSB0) |

## G.2  Installations-Schritte

System-Pakete installieren:

sudo apt update && sudo apt install -y python3-pyqt5 mosquitto mosquitto-clients

Projekt entpacken und Python-Umgebung einrichten:

cd ~  &&  unzip plattenwechsler.zip  &&  cd plattenwechsler

python3 -m venv venv --system-site-packages

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

Mosquitto aktivieren:

sudo systemctl enable --now mosquitto

Display-Rotation einrichten — in ~/.config/labwc/autostart:

wlr-randr --output DSI-1 --transform 90 &

## G.3  Programm starten

| Befehl | Modus |
| --- | --- |
| venv/bin/python3 -m plattenwechsler.main | Vollbild, echte Hardware |
| … --mock | Mock-ESP, kein Hardware nötig |
| … --no-fullscreen | Fenster (Entwicklung) |
| … --no-mqtt --no-telegram --no-gui | Nur Logik, kein UI |
| venv/bin/python3 -m webapp.app | Web-App (Port 5000) |
| source venv/bin/activate && pytest tests/ -v | Tests ausführen |

## G.4  Inbetriebnahme-Checkliste

☐  ESP32 per USB verbunden  —  ls /dev/ttyUSB*  zeigt /dev/ttyUSB0

☐  Endschalter X und Z angeschlossen, Pins in config.yaml eingetragen

☐  Not-Aus angeschlossen, gpio.not_aus.pin gesetzt

☐  Fertig-Pins aller Drucker eingetragen und eindeutig

☐  Positionen aller Drucker eingemessen (pos_x, pos_z_anfahr, pos_z_tuer, pos_z_druckbett)

☐  Türradius und Öffnungswinkel aller Drucker eingetragen und kalibriert

☐  Mindestens eine Ablage und ein Magazin konfiguriert

☐  Mosquitto läuft  —  systemctl status mosquitto

☐  Programm im Mock-Modus (--mock) gestartet und Referenzfahrt erfolgreich

☐  Referenzfahrt mit echter Hardware durchgeführt — alle Endschalter ausgelöst

☐  Test-Plattenwechsel für jeden Drucker durchgeführt und Ablauf geprüft

☐  Lager-Status nach dem Test manuell zurückgesetzt