PLATTENWECHSLER

Display-Bedienungsanleitung

DHBW Stuttgart · Projekt G6-TWIE23A
Stand: 22.05.2026

# 1  Überblick

Der Plattenwechsler ist ein automatisiertes System für den Druckplatten-Austausch an mehreren 3D-Druckern. Die Bedienoberfläche (HMI) läuft auf einem Raspberry Pi 4 mit dem Raspberry-Pi-Touch-Display 2 (7 Zoll, 1280 × 720 Pixel, Touchscreen) und ist gleichzeitig über einen Webbrowser erreichbar.

## 1.1  Display-Hardware

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Gerät | Raspberry Pi Touch Display 2 |
| Größe | 7 Zoll |
| Auflösung | 1280 × 720 Pixel |
| Eingabe | Touchscreen (kapazitiv) |
| Display-Server | Wayland / labwc |
| Ausrichtung | 90° gedreht (Hochformat) |

## 1.2  Software-Oberfläche

Die Anwendung basiert auf PyQt5 und wird vollbildschirmig gestartet. Alle Daten werden alle 250 ms automatisch aktualisiert (4 Hz). Eine identische Web-Oberfläche ist unter http://<Pi-IP>:5000 erreichbar.

# 2  Bildschirmaufbau

Das Display ist in drei Bereiche aufgeteilt: Kopfzeile (oben), Navigationsleiste (links) und Inhaltsbereich (rechts).

## 2.1  Kopfzeile

| Element | Bedeutung |
| --- | --- |
| Logo «P» | DHBW-Rot – identifiziert die Anlage |
| Titel & Projekt-ID | «Plattenwechsler · G6-TWIE23A» |
| ESP-Verbindungsanzeige | Farbiger Punkt: grün = verbunden, rot = getrennt |
| Uhrzeit | Aktuelle Systemzeit (HH:MM:SS), automatisch aktualisiert |

## 2.2  Navigationsleiste (Sidebar)

Die Sidebar enthält sechs Tabs und den Not-Halt-Knopf:

| Tab / Schaltfläche | Funktion |
| --- | --- |
| Status | Systemübersicht – Standardansicht beim Start |
| Manuell | Manuellen Plattenwechsel für einen Drucker auslösen |
| Service | Wartung, Diagnose und manuelle Positionierung |
| Drucker | Drucker-Konfiguration anzeigen und bearbeiten |
| Lager | Magazin- und Ablageverwaltung |
| Fehler | Fehlermeldungen und Fehlerhistorie |
| STOP | Not-Halt – stoppt alle Motoren sofort |

# 3  Tab-Beschreibungen

## 3.1  Tab «Status» – Systemübersicht

Dieser Tab ist die Hauptansicht und zeigt den aktuellen Zustand des gesamten Systems.

### 3.1.1  Systemzustands-Banner

Ein farbiges Banner am oberen Rand zeigt den aktuellen Betriebsmodus:

| Zustand | Farbe / Bedeutung |
| --- | --- |
| INITIALISIERUNG | Blau – System startet |
| REFERENZFAHRT | Gelb – Schlitten fährt auf Referenzpunkte |
| BEREITSCHAFT | Grün – System betriebsbereit |
| PLATTENWECHSEL | Blau – Wechselvorgang läuft |
| FEHLER | Rot – Ein Fehler ist aufgetreten |
| NOT-AUS AKTIV | Rot – Not-Halt wurde ausgelöst |

### 3.1.2  Schlitten-Position (Karte)

Zeigt die aktuelle Position des Schlittens:

X-Position in mm (große Anzeige)

Z-Position in mm

Referenziert: Ja / Nein

Platte auf Greifer: Ja / Nein

Status des Hindernissensors

### 3.1.3  Drucker-Status (Karte)

Liste aller konfigurierten Drucker mit farbigen Status-Badges:

| Badge | Bedeutung |
| --- | --- |
| BEREIT | Grün – Drucker wartet auf Auftrag |
| DRUCKT | Gelb – Drucker ist aktiv |
| WARTET | Gelb – Auftrag in der Warteschlange |
| AKTIV | Blau – Plattenwechsel läuft für diesen Drucker |

### 3.1.4  Auftrags-Warteschlange (Karte)

Zeigt alle ausstehenden Wechselaufträge mit Drucker-Name, Zeitstempel und Auftragsquelle (UI / MQTT / Telegram).

## 3.2  Tab «Manuell» – Manueller Plattenwechsel

Dieser Tab erlaubt es, für jeden Drucker manuell einen Plattenwechsel auszulösen.

Pro konfiguriertem Drucker wird eine Kachel angezeigt mit:

Drucker-Name

Aktuellem Status-Badge (farbcodiert, s. Tabelle oben)

Status-Text (z. B. «bereit für Auftrag», «druckt», «wird gewechselt»)

Schaltfläche «Plattenwechsel starten»

Hinweis: Die Schaltfläche ist deaktiviert, wenn das System nicht bereit ist oder für diesen Drucker bereits ein Auftrag läuft.

## 3.3  Tab «Service» – Wartung & Diagnose

Der Service-Tab wird für Wartungsarbeiten, Diagnose und manuelle Positionierung des Schlittens verwendet. Er aktiviert automatisch den Service-Modus.

Hinweis: Während ein Verfahrbefehl ausgeführt wird, kann der Tab nicht verlassen werden.

### 3.3.1  Positions-Anzeige

Am oberen Rand werden X- und Z-Koordinaten in mm in großer Schrift angezeigt und in Echtzeit aktualisiert.

### 3.3.2  Unterreiter «Übersicht»

Schnellzugriff auf vordefinierte Positionen:

Schaltflächen für jeden Drucker → Schlitten fährt direkt zur Drucker-Position

Schaltflächen für jede Ablage / jedes Magazin → Schlitten fährt zur Lager-Position

Schaltfläche «Referenzfahrt durchführen» → Schlitten fährt auf Endschalter

### 3.3.3  Unterreiter «Manuelle Fahrt»

Freie Positionierung des Schlittens:

| Element | Funktion |
| --- | --- |
| Achsenauswahl X / Z | Wählt die zu verfahrende Achse |
| Numpad (0–9, ←, C) | Koordinate in mm eingeben |
| «Fahren»-Schaltfläche | Sendet den Fahrbefehl an den ESP32 |

## 3.4  Tab «Drucker» – Druckerkonfiguration

Dieser Tab dient zur Anzeige und Bearbeitung der Drucker-Parameter.

### 3.4.1  Übersichtsmodus

Kacheln für jeden konfigurierten Drucker zeigen:

Drucker-Name und ID

X-Position, Z Anfahrt, Z Druckbett

Türradius und Türwinkel

GPIO-Pin für das Fertig-Signal

Zum Bearbeiten auf eine Kachel tippen (Hinweis: «✎ antippen zum Bearbeiten»).

### 3.4.2  Bearbeitungsmodus

Das Formular ist in drei Unterreiter aufgeteilt:

| Unterreiter | Parameter |
| --- | --- |
| Positionen | X-Position · Z Anfahrt · Z Druckbett |
| Tür | x_approach · z_approach · arm_extend · Radius · Winkel · hook_drop |
| Greifer | gripper_depth · lift_offset |

Am oberen Rand des Formulars stehen außerdem:

Drucker-Name (mit On-Screen-Tastatur editierbar, QWERTZ-Layout)

«Pin Fertig» – GPIO-Pin für das Drucker-Fertigsignal

Schaltfläche «Speichern» – schreibt Änderungen sofort in config.yaml

Schaltfläche «Löschen» – entfernt den Drucker nach Bestätigungsdialog

Hinweis: Doppelte GPIO-Pin-Belegungen werden vom System verhindert.

### 3.4.3  Referenz aller Drucker-Variablen

Die folgende Tabelle beschreibt jede konfigurierbare Variable eines Druckers, ihren Zweck, den zugehörigen ESP32-Befehlsparameter und den Standardwert.

| Variable | Unterreiter | ESP32-Parameter | Beschreibung | Einheit / Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | – (oben) | – | Anzeigename des Druckers in der Benutzeroberfläche, in Logs und Benachrichtigungen. | Text / «Drucker N» |
| pin_fertig | – (oben) | – | GPIO-Pin (BCM-Nummerierung) am Raspberry Pi, auf dem das Fertig-Signal des Druckers empfangen wird. Ein HIGH-Pegel löst automatisch einen Plattenwechsel aus. | Pin-Nr. / 0 |
| pos_x | Positionen | MOVE_TO x=… PICKUP / DEPOSIT | Absolute X-Zielposition des Schlittens vor dem Druckbett (Mitte der Gabel über der Platte). Wird für MOVE_TO sowie intern von PICKUP und DEPOSIT verwendet. | mm / 0 |
| pos_x_tuer | Positionen (Tür) | OPEN_DOOR x_approach=… CLOSE_DOOR x_approach=… | Absolute X-Anfahrposition für den Türarm. Kann von pos_x abweichen, wenn die Türschiene seitlich versetzt gegenüber dem Druckbett liegt. | mm / = pos_x |
| pos_z_anfahr | Positionen | MOVE_TO z=… | Sichere Z-Anfahrhöhe: Der Schlitten fährt zunächst auf diese Z-Höhe, bevor er horizontal zum Drucker verfährt. Verhindert Kollisionen mit dem Druckergehäuse. | mm / 0 |
| pos_z_druckbett | Positionen | PICKUP / DEPOSIT (intern) | Z-Höhe des Druckbetts – die «Gabel-unter-Platte»-Bereitschaftsposition. Der Greifer fährt auf dieser Höhe ein und holt/legt die Platte. | mm / 0 |
| pos_z_tuer | Tür | OPEN_DOOR z_approach=… CLOSE_DOOR z_approach=… | Z-Höhe, auf die der Schlitten fährt, bevor der Türarm ausfährt. Muss so gewählt werden, dass der Arm den Türgriff exakt trifft. | mm / 0 |
| door_arm_hub_mm | Tür | OPEN_DOOR arm_extend=… CLOSE_DOOR arm_extend=… | Ausfahrtiefe des Türarms (senkrecht zur Schlittenfahrtrichtung). Bestimmt, wie weit der Arm in Richtung Drucker ausfährt, um den Griff zu erreichen. | mm / 50 |
| tuer_radius | Tür | OPEN_DOOR radius=… CLOSE_DOOR radius=… | Kreisradius der Türbewegung: Abstand zwischen Türscharnier und dem Punkt, an dem der Arm die Tür greift. Bestimmt, wie weit der Schlitten während des Türbogens in X mitfährt. | mm / 150 |
| tuer_winkel | Tür | OPEN_DOOR angle=… CLOSE_DOOR angle=… | Öffnungswinkel der Tür in Grad. Der ESP32 führt einen Kreisbogen über diesen Winkel aus (z. B. 90° für eine Vierteldrehung, 160° für eine weit öffnende Tür). | ° / 90 |
| hook_drop | Tür | OPEN_DOOR hook_drop=… CLOSE_DOOR hook_drop=… | Z-Versatz des Einhakmechanismus: Der Schlitten fährt diesen Wert nach oben, damit der Haken in den Türgriff einhakt. Nach dem Kreisbogen wird er wieder gesenkt und der Haken hakt aus. Wert 0 deaktiviert den Versatz. | mm / 0 |
| gripper_depth | Greifer | PICKUP gripper_depth=… DEPOSIT gripper_depth=… | Ausfahrtiefe des Greifers beim Aufnehmen (PICKUP) und Ablegen (DEPOSIT) der Platte. Muss so groß sein, dass die Gabel vollständig unter die Platte fährt. | mm / 120 |
| lift_offset | Greifer | PICKUP lift_offset=… DEPOSIT lift_offset=… | Hub des Schlittens beim Aufnehmen/Ablegen: Bei PICKUP hebt der Schlitten um diesen Wert, damit die Platte auf der Gabel liegt. Bei DEPOSIT senkt er sich um denselben Wert, um die Platte auf dem Stellplatz abzusetzen. | mm / 8 |

## 3.5  Tab «Lager» – Lagerverwaltung

Dieser Tab zeigt den Belegungsstatus der Ablagen (Fertig-Platten) und Magazine (Rohplatten).

### 3.5.1  Umschalten zwischen Ablagen und Magazinen

Über zwei Umschalter-Schaltflächen oben links wird zwischen den Lagertypen gewechselt:

«Ablagen» – Stellflächen für fertig gedruckte Platten

«Magazine» – Vorrat an neuen, unbedruckten Platten

### 3.5.2  Slot-Kacheln

Pro Slot wird eine Kachel angezeigt mit:

Position (X/Z-Koordinaten)

Kapazität und aktuelle Belegung

Status: «belegt» / «verfügbar»

Schaltfläche zum direkten Anfahren (nur im Service-Modus aktiv)

## 3.6  Tab «Fehler» – Fehlerverwaltung

Dieser Tab zeigt aktuelle Fehlermeldungen und die Fehlerhistorie.

### 3.6.1  Aktuelle Fehlermeldung

Falls ein Fehler aktiv ist, wird ein rotes Banner angezeigt mit:

Fehlerklasse (z. B. Kommunikationsfehler, Fahrfehler, Hindernis)

Ausführliche Fehlerbeschreibung

ESP-Fehlercode (sofern von der Hardware gemeldet)

Zeitstempel des Auftretens

Schaltfläche «Quittieren»

### 3.6.2  Fehler quittieren

Mit «Quittieren» wird der Fehler bestätigt und das System kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.

Hinweis: Nach jedem quittierten Fehler ist eine Referenzfahrt (Service-Tab) erforderlich, bevor neue Aufträge ausgeführt werden können.

### 3.6.3  Fehlerhistorie

Alle aufgetretenen Fehler werden mit Zeitstempel und Klasse in einer Liste aufgeführt.

# 4  Not-Halt (STOP-Schaltfläche)

Der rote STOP-Knopf am unteren Rand der Navigationsleiste ist jederzeit erreichbar. Er sendet sofort einen Hardware-Stopp-Befehl an den ESP32 und stoppt alle Motoren.

Hinweis: Nach einem Not-Halt muss der Fehler quittiert und eine Referenzfahrt durchgeführt werden, bevor der Betrieb fortgesetzt werden kann.

# 5  Typische Bedienabläufe

## 5.1  Plattenwechsel manuell auslösen

Sicherstellen, dass der Systemzustand «BEREITSCHAFT» (grünes Banner) angezeigt wird.

Tab «Manuell» antippen.

Kachel des gewünschten Druckers antippen.

Schaltfläche «Plattenwechsel starten» antippen.

Im Tab «Status» den Fortschritt verfolgen – der Auftrag erscheint in der Warteschlange.

Nach Abschluss wechselt der Druckerstatus wieder zu «BEREIT».

## 5.2  Inbetriebnahme nach Neustart

System startet im Zustand «INITIALISIERUNG» (blaues Banner).

ESP32-Verbindung wird automatisch hergestellt (grüner Punkt in der Kopfzeile).

Tab «Service» antippen.

Schaltfläche «Referenzfahrt durchführen» antippen.

Warten, bis der Zustand «BEREITSCHAFT» angezeigt wird.

System ist betriebsbereit.

## 5.3  Drucker-Position anpassen

Tab «Service» öffnen und Schlitten manuell zur Drucker-Position fahren.

Koordinaten notieren (X / Z aus der Positions-Anzeige).

Tab «Drucker» öffnen.

Drucker-Kachel antippen → Bearbeitungsformular öffnet sich.

Unterreiter «Positionen» wählen und Werte eintragen.

«Speichern» antippen – Änderungen werden sofort übernommen.

## 5.4  Fehler beheben

Tab «Fehler» antippen – Fehlerbeschreibung und Fehlercode lesen.

Ursache beseitigen (z. B. Hindernis entfernen).

Schaltfläche «Quittieren» antippen.

Tab «Service» öffnen und Referenzfahrt durchführen.

System kehrt in «BEREITSCHAFT» zurück.

# 6  Statusfarben-Referenz

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grün (#16A34A) | Bereit / OK / Verbunden |
| Gelb (#F59E0B) | Warnung / In Bearbeitung / Druckt |
| Rot (#C8102E) | Fehler / Not-Halt / Getrennt |
| Blau (#2563EB) | Aktiver Vorgang / Initialisierung |
| Lila (#7C3AED) | Service-Modus aktiv |

# 7  Remote-Zugriff

Das System bietet drei externe Zugriffsmöglichkeiten:

| Kanal | Adresse / Beschreibung |
| --- | --- |
| Web-Oberfläche | http://<Pi-IP-Adresse>:5000 – identische Oberfläche im Browser |
| MQTT | Broker: broker.hivemq.com:1883 – Fernsteuerung und Status-Topics |
| Telegram-Bot | Benachrichtigungen und Befehle über Telegram |

Hinweis: Die Pi-IP-Adresse ist im Heimnetz über den Router oder durch «hostname -I» im Terminal des Raspberry Pi zu ermitteln.

# 8  Technische Daten

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Steuerrechner | Raspberry Pi 4 |
| Motorsteuerung | ESP32 (UART, 115200 Baud, 8N1) |
| Display | Raspberry Pi Touch Display 2, 7", 1280×720 |
| HMI-Framework | PyQt5 (Python) |
| Web-Framework | Flask + Server-Sent Events |
| Aktualisierungsrate | 250 ms (4 Hz) |
| MQTT-Broker | broker.hivemq.com:1883 |
| Farbschema | DHBW Rot #C8102E, Dunkel #2B2D33 |