Plattenwechsler

MQTT-Schnittstelle — Benutzeranleitung

G6-TWIE23A · DHBW Stuttgart · Stand: Mai 2026

# 1  Überblick

Der Plattenwechsler ist über einen öffentlichen Cloud-MQTT-Broker erreichbar. Über jede MQTT-fähige App (z. B. MQTT Client Lite, MQTT Explorer) können Plattenwechsel ausgelöst, Fehler quittiert und Systemzustände in Echtzeit abgelesen werden — von überall, ohne VPN oder Netzwerkkonfiguration.

# 2  Verbindungseinstellungen

Diese Daten in der MQTT-App eintragen:

| Broker-Adresse (Host) | broker.hivemq.com |
| --- | --- |
| Port | 1883 |
| Client-ID | Beliebig, z. B. mein-handy (pro Gerät eindeutig) |
| Benutzername | Leer lassen |
| Passwort | Leer lassen |

# 3  App-Einrichtung (MQTT Client Lite)

- Broker verbinden: In der App unter "Connections" → "Add" die Daten aus Kapitel 2 eintragen: Host = broker.hivemq.com, Port = 1883.

- Status abonnieren: Unter "Subscriptions" → "Add" das Topic  plattenwechsler-g6twie23a/#  eintragen. Das # empfängt alle Nachrichten des Systems auf einmal.

- Befehle senden: Über "Publish" das gewünschte Topic und den Payload eingeben (→ Kapitel 5). QoS auf 1 setzen.

- Antworten lesen: Nach jedem gesendeten Befehl erscheint eine Antwort auf  plattenwechsler-g6twie23a/response.

# 4  Status-Topics  (Empfangen / Abonnieren)

Diese Topics veröffentlicht der Plattenwechsler selbständig alle 2 Sekunden. Sie sind "retained" — beim Verbinden empfängt die App sofort den letzten Wert.

VERBINDUNG & SYSTEMSTATUS

| Topic | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| plattenwechsler-g6twie23a/status/online | String | "online" / "offline" |
| plattenwechsler-g6twie23a/status/system | JSON | Vollständiger System-Snapshot (→ Kap. 6.1) |
| plattenwechsler-g6twie23a/status/esp | JSON | ESP-Zustand: Position, Sensoren (→ Kap. 6.2) |
| plattenwechsler-g6twie23a/status/drucker/1 | JSON | Status Drucker 1 — analog für alle Drucker |

EREIGNISSE (NICHT RETAINED)

| Topic | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| plattenwechsler-g6twie23a/error | JSON | Wird bei jedem neuen Fehler veröffentlicht (→ Kap. 6.3) |
| plattenwechsler-g6twie23a/event/auftrag | JSON | Wird nach erfolgreichem Plattenwechsel veröffentlicht (→ Kap. 6.4) |
| plattenwechsler-g6twie23a/response | JSON | Antwort auf jeden gesendeten Befehl (→ Kap. 6.5) |

# 5  Befehls-Topics  (Senden / Publizieren)

Befehle werden durch Publizieren auf das jeweilige Topic gesendet. Payload ist immer JSON. Retain beim Senden auf  false  lassen.

ALLGEMEINE BEFEHLE

| Topic | Payload | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/auftrag | {"drucker_id": 1} | Plattenwechsel für Drucker 1 anfordern |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/quittieren | {} | Aktiven Fehler quittieren |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/stop | {} | Motoren sofort stoppen (Not-Halt) |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/referenzfahrt | {} | Manuelle Referenzfahrt starten |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/status_request | {} | Sofortige Status-Veröffentlichung erzwingen |

SERVICE-BEFEHLE

| Topic | Payload | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/service/modus | {"aktiv": true} | Service-Modus aktivieren / beenden |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/service/fahre | {"ziel": "ablage"} | Schlitten zu Position fahren: home ¦ ablage ¦ magazin |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/service/drucker | {"drucker_id": 1} | Schlitten zur X-Position von Drucker 1 fahren |

DRUCKER-KONFIGURATION

| Topic | Payload | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/drucker/setzen | {"id": 1, "name": "...", ...} | Drucker anlegen oder aktualisieren (→ Kap. 6.6) |
| plattenwechsler-g6twie23a/cmd/drucker/entfernen | {"id": 3} | Drucker mit angegebener ID entfernen |

# 6  JSON-Formate der Status-Topics

## 6.1  status/system

| Feld | Typ | Mögliche Werte / Beispiel |
| --- | --- | --- |
| system_state | String | INIT ¦ REFERENZFAHRT ¦ BEREITSCHAFT ¦ PLATTENWECHSEL ¦ SERVICE ¦ FEHLER ¦ NOT_AUS |
| queue_length | Integer | Anzahl Aufträge in der Warteschlange |
| aktiver_drucker | Integer | ID des laufenden Druckers, sonst null |
| drucker_status | Object | {"1": "bereit"} — Werte: bereit ¦ druckt ¦ in_queue ¦ aktiv |
| fehler | Object | null oder Fehler-Objekt (→ 6.3) |
| stats.erfolg | Integer | Erfolgreich abgeschlossene Plattenwechsel |
| stats.fehler | Integer | Gesamtanzahl aufgetretener Fehler |

## 6.2  status/esp

| Feld | Typ | Mögliche Werte / Beispiel |
| --- | --- | --- |
| connected | Bool | true wenn ESP verbunden |
| referenced | Bool | true nach Referenzfahrt |
| x_mm | Integer | Aktuelle X-Position in mm |
| z_mm | Integer | Aktuelle Z-Position in mm |
| busy | Bool | true während einer Bewegung |
| has_plate | Bool | true wenn Platte auf der Gabel liegt |
| obstacle_ok | Bool | true = kein Hindernis |
| door_open | Bool | true wenn Druckertür offen |

## 6.3  error

| Feld | Typ | Mögliche Werte / Beispiel |
| --- | --- | --- |
| klasse | String | Kommunikationsfehler ¦ Fahrfehler ¦ Hindernis ¦ Sensorfehler ¦ Tuerfehler ¦ Entnahmefehler ¦ Not-Aus |
| nachricht | String | Menschenlesbare Fehlerbeschreibung |
| esp_code | String | ESP-interner Code, z. B. "OBSTACLE", oder null |
| ts | Float | Unix-Timestamp |

## 6.4  event/auftrag

| Feld | Typ | Mögliche Werte / Beispiel |
| --- | --- | --- |
| auftrag_id | Integer | Eindeutige Auftrags-ID |
| drucker | Integer | Drucker-ID |
| quelle | String | Druckerstatus ¦ Touchdisplay ¦ MQTT ¦ Telegram |
| ts | Float | Unix-Timestamp Abschluss |

## 6.5  response

| Feld | Typ | Mögliche Werte / Beispiel |
| --- | --- | --- |
| cmd | String | Name des Befehls, z. B. "auftrag", "stop" |
| ok | Bool | true = Befehl angenommen |
| msg | String | Kurze Meldung, z. B. "Drucker 1 in Queue" |
| ts | Float | Unix-Timestamp |

## 6.6  DruckerConfig  (für cmd/drucker/setzen)

| Feld | Typ | Mögliche Werte / Beispiel |
| --- | --- | --- |
| id | Integer | Drucker-ID. Weglassen → nächste freie ID |
| name | String | Anzeigename |
| pin_fertig | Integer | GPIO-BCM-Pin des Druckfertig-Signals |
| pos_x | Integer | X-Position in mm |
| pos_z_anfahr | Integer | Z-Position Anfahrt in mm |
| pos_z_tuer | Integer | Z-Position Türarm in mm |
| pos_z_druckbett | Integer | Z-Position Druckbett in mm |
| door_arm_hub_mm | Integer | Hubbewegung Türarm in mm |
| gripper_depth | Integer | Greifertiefe in mm |
| lift_offset | Integer | Hub-Offset in mm |

# 7  Beispiel-Ablauf: Plattenwechsel auslösen

- Verbinden:  App mit Broker verbinden: Host = broker.hivemq.com, Port = 1883.

- Abonnieren:  Topic  plattenwechsler-g6twie23a/#  abonnieren.

- Auftrag senden:  Topic: plattenwechsler-g6twie23a/cmd/auftrag
Payload: {"drucker_id": 1}

- Antwort prüfen:  Auf  plattenwechsler-g6twie23a/response  erscheint: {"cmd": "auftrag", "ok": true, "msg": "Drucker 1 in Queue"}

- Abschluss:  Nach dem Wechsel erscheint ein Ereignis auf  plattenwechsler-g6twie23a/event/auftrag.

# 8  Fehlerbehandlung

- Fehler lesen:  plattenwechsler-g6twie23a/error  oder  plattenwechsler-g6twie23a/status/system → fehler  auswerten.

- Ursache beheben:  Hindernis entfernen, Sensor prüfen, Tür schließen o. Ä.

- Quittieren:  Topic: plattenwechsler-g6twie23a/cmd/quittieren   Payload: {}

- Bestätigung:  plattenwechsler-g6twie23a/response  zeigt  {"ok": true, "msg": "Fehler quittiert"}.

Plattenwechsler · G6-TWIE23A · DHBW Stuttgart · MQTT-Schnittstelle v2.0 · Mai 2026