Plattenwechsler

Telegram-Bot – Einrichtung & Bedienung

Mai 2026

# 1  Überblick

Der Plattenwechsler verfügt über einen integrierten Telegram-Bot. Über diesen Bot kann der Roboter ferngesteuert, überwacht und im Fehlerfall quittiert werden – direkt aus jeder Telegram-App, ohne dass eine Verbindung zum lokalen Netzwerk nötig ist.

Funktionsumfang:

- Systemstatus, Fehlermeldungen und Queue per Befehl abfragen

- Plattenwechsel manuell anstoßen

- Fehler quittieren

- Referenzfahrt starten und Motoren stoppen

- Magazin- und Ablagebelegung einsehen

- Automatische Push-Meldungen bei Fehler, Start und Fertigstellung

# 2  Telegram-Bot erstellen (BotFather)

Bevor der Bot eingerichtet werden kann, muss er bei Telegram registriert werden. Das geht ausschließlich über den offiziellen @BotFather-Bot.

## 2.1  Bot anlegen

- Telegram öffnen und nach @BotFather suchen (blaues Verifizierungshäkchen).

- Gespräch starten und folgenden Befehl senden:

/newbot

- Einen Anzeigenamen eingeben, z. B.:

Plattenwechsler Bot

- Einen eindeutigen Benutzernamen eingeben (muss auf bot enden), z. B.:

plattenwechsler_g6_bot

- BotFather antwortet mit einem API-Token. Dieses Token sieht so aus (Beispiel, nicht verwenden):

1234567890:AAEtGA1zwQ4AZEYSBdRRei5qt2nO69m-XXXX

## 2.2  Chat-ID herausfinden

Der Bot darf nur Befehle von autorisierten Chats entgegennehmen. Dazu wird die numerische Chat-ID jedes erlaubten Nutzers benötigt.

- Den eigenen Telegram-Bot @userinfobot suchen und starten.

- Dieser antwortet sofort mit der eigenen Chat-ID, z. B.:

Id: 8784408821

- Diese Zahl notieren – sie wird in der Konfiguration eingetragen.

# 3  Konfiguration in config.yaml

Die Telegram-Einstellungen befinden sich im Abschnitt telegram der Datei config.yaml im Projektverzeichnis des Raspberry Pi.

## 3.1  Vollständiges Beispiel

telegram:
  enabled: true
  bot_token: 1234567890:AAEtGA1zwQ4AZEYSBdRRei5qt2nO69m-XXXX
  allowed_chat_ids:
    - 8784408821
    - 9876543210
  send_status_to_first: true

## 3.2  Parameter erklärt

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| enabled | true / false – Bot ein- oder ausschalten, ohne das Token zu entfernen. |
| bot_token | Das API-Token von BotFather (Pflichtfeld, wenn enabled: true). |
| allowed_chat_ids | Liste der Chat-IDs, die der Bot akzeptiert. Alle anderen werden ignoriert. Mindestens eine ID muss eingetragen sein. |
| send_status_to_first | true: Push-Meldungen (Fehler, Fertig, …) gehen an alle eingetragenen Chat-IDs. false: keine automatischen Pushes. |

## 3.3  Bot deaktivieren ohne Token zu löschen

Um den Bot temporär zu deaktivieren, reicht es, enabled auf false zu setzen. Das Programm startet dann ohne Telegram-Verbindung.

telegram:
  enabled: false

## 3.4  Bot über Kommandozeile deaktivieren

Der Bot kann auch beim Start über einen Parameter deaktiviert werden, ohne die Konfigurationsdatei zu ändern:

python -m plattenwechsler.main --no-telegram

# 4  Befehlsübersicht

## 4.1  Informationsbefehle

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| /status | Aktueller Systemstatus: Zustand, ESP-Info, Position, Queue-Länge, Statistik und ggf. aktiver Fehler. |
| /fehler | Zeigt den aktiven Fehler mit Fehlerklasse, Fehlermeldung, ESP-Code und Alter in Sekunden. Kein Fehler → Bestätigung. |
| /queue | Listet alle Drucker in der Warteschlange mit ihrer Reihenfolge und dem Auslöser (z. B. HMI, MQTT, DRUCKER_FERTIG). |
| /drucker | Übersicht aller konfigurierten Drucker mit aktuellem Status: 🟢 Bereit / 🟡 In Queue / 🔵 Aktiv. |
| /magazin | Zeigt für jeden Magazin-Platz, ob er verfügbar (Platte eingelegt) oder leer ist. |
| /ablage | Zeigt für jede Ablage, ob sie frei oder belegt ist. |
| /hilfe | Gibt eine vollständige Befehlsübersicht aus. |

## 4.2  Steuerbefehle

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| /wechsel <id> | Plattenwechsel für den Drucker mit der angegebenen ID anstoßen. Beispiel: /wechsel 2 startet den Wechsel für Drucker 2. |
| /quittieren | Aktiven Fehler quittieren. Der Bot zeigt zuerst den Fehler an und bestätigt dann die Quittierung. |
| /home | Referenzfahrt des Schlittens starten. Nur möglich, wenn kein Fehler aktiv ist und kein Plattenwechsel läuft. |
| /stop | Motoren sofort anhalten. Die Queue bleibt erhalten; danach muss ggf. quittiert werden. |

# 5  Automatische Push-Meldungen

Der Bot sendet bestimmte Ereignisse automatisch, ohne dass ein Befehl gesendet werden muss. Diese Pushes gehen an alle in allowed_chat_ids eingetragenen Chats.

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| Plattenwechsel gestartet | Wird gesendet, sobald ein Wechselvorgang für einen Drucker beginnt. |
| Plattenwechsel fertig | Wird gesendet, wenn der Wechsel für einen Drucker erfolgreich abgeschlossen wurde. |
| Fehler aufgetreten | Bei jedem neuen Fehler: Klasse, Fehlermeldung und ESP-Code (falls vorhanden) sowie ein Hinweis auf /quittieren. |
| Auftrag abgelehnt | Wenn ein Wechselauftrag nicht angenommen werden konnte, z. B. weil der Drucker bereits in der Queue ist oder das System im Fehlerzustand ist. |
| System wieder bereit | Nach erfolgreicher Fehlerquittierung und Referenzfahrt, wenn das System in den Bereitschaftszustand zurückkehrt. |
| NOT-AUS betätigt | Sofortmeldung, wenn der Not-Aus-Taster gedrückt wurde. |

# Anhang – Kurzreferenz Befehle

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| /status | Systemstatus (Zustand, ESP, Queue, Statistik, Fehler) |
| /fehler | Aktiver Fehler mit Klasse, Meldung, ESP-Code, Alter |
| /queue | Warteschlange (Drucker-IDs in Reihenfolge) |
| /drucker | Alle Drucker mit Status-Ampel |
| /magazin | Magazin-Befüllstand |
| /ablage | Ablage-Belegung |
| /wechsel <id> | Plattenwechsel für Drucker <id> starten |
| /quittieren | Fehler quittieren (zeigt Fehlerdetails vor Bestätigung) |
| /home | Referenzfahrt starten |
| /stop | Motoren sofort stoppen |
| /hilfe | Diese Befehlsübersicht |