Plattenwechsler — Anhang

Schnittstellenreferenz · GPIO-Belegung · Konfiguration · Installation

DHBW · Projekt G6-TWIE23A · Mai 2026

# A  UART-Protokoll — vollständige Referenz

Verbindung: /dev/ttyUSB0, 115200 Baud, 8N1, ASCII, eine Nachricht pro Zeile (\n). Feldtrenner: Semikolon. Kommando-Format: CMD;<id>;<befehl>[;<key>=<value>…]

## A.1  Kommandos Pi → ESP

| Kommando | Parameter (alle Werte in mm oder °) | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| PING | — | immer |
| STATUS | — | immer |
| STREAM_ON | — | immer |
| STREAM_OFF | — | immer |
| STOP | — | immer → STOPPED |
| RESET_ERROR | — | nur in ERROR |
| HOME | — | nicht ERROR, nicht busy |
| MOVE_HOME | — | READY / STOPPED, ref=1 |
| MOVE_TO | x=<mm> z=<mm> | READY / STOPPED, ref=1 |
| HOME_SWITCH_HIT | axis=X¦Z | BUSY_HOMING / BUSY_MOVE_HOME |
| OPEN_DOOR | x_approach z_approach arm_extend radius angle hook_drop | READY, ref=1 |
| CLOSE_DOOR | x_approach z_approach arm_extend radius angle hook_drop | READY, ref=1 |
| PICKUP | gripper_depth lift_offset | READY, ref=1 |
| DEPOSIT | gripper_depth lift_offset | READY, ref=1 |

## A.2  OPEN_DOOR / CLOSE_DOOR — Parameterdetails

| Parameter | Typ | Bedeutung | Pi-Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| x_approach | int (mm) | Absolute X-Anfahrposition | OPEN: pos_x des Druckers CLOSE: pos_x + radius·(cos(winkel)−1) |
| z_approach | int (mm) | Absolute Z-Anfahrposition | pos_z_tuer des Druckers |
| arm_extend | int (mm) | Ausfahrlänge Türarm | door_arm_hub_mm des Druckers |
| radius | int (mm) | Kreisradius (Scharnier → Greifpunkt) | tuer_radius des Druckers |
| angle | int (°) | Öffnungswinkel | tuer_winkel des Druckers |
| hook_drop | int (mm) | Z-Versatz Einhakmechanismus; 0 = kein Versatz | fest: 0 |

## A.3  PICKUP / DEPOSIT — Parameterdetails

| Parameter | Typ | Bedeutung | Pi-Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| gripper_depth | int (mm) | Ausfahrtiefe Greifer | gripper_depth der Zielkonfiguration |
| lift_offset | int (mm) | Z-Anhebung bei Pickup / Z-Anhebung vor Greifer-Ausfahrt bei Deposit | lift_offset der Zielkonfiguration |

## A.4  Antwortformate ESP → Pi

RSP;<id>;ACK                         ← Kommando angenommen

RSP;<id>;ERR;<fehlercode>            ← Kommando abgelehnt

EVT;<id>;OK;<event>;x=<mm>;z=<mm>   ← Aktion abgeschlossen

EVT;0;STATE;<zustand>;ref=…;x=…;z=… ← Zustandswechsel (spontan)

EVT;0;ERR;<fehlercode>;x=…;z=…      ← Fehler (→ ERROR)

EVT;0;HEARTBEAT;uptime_ms=…          ← alle 1000 ms

EVT;0;STATUS;state=…;error=…;ref=…;x=…;z=…;target_x=…;target_z=…;

busy=…;gripper_home=…;door_arm_home=…;obstacle_ok=…;

door_open=…;door_dist_mm=…;plate_detected=…

## A.5  EVT STATUS — Felder

| Feld | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| state | enum | Aktueller ESP-Zustand |
| error | string | Aktiver Fehlercode (NONE wenn kein Fehler) |
| ref | 0/1 | 1 = referenziert |
| x, z | int (mm) | Ist-Position X / Z |
| target_x, target_z | int (mm) | Soll-Position X / Z |
| busy | 0/1 | 1 = Bewegung aktiv |
| gripper_home | 0/1 | 1 = Greifer-Endschalter in Heimposition |
| door_arm_home | 0/1 | 1 = Türarm-Endschalter in Heimposition |
| obstacle_ok | 0/1 | 1 = TF-Luna gesund und frei |
| door_open | 0/1 | 1 = Druckertür offen (VL53L0X-Auswertung) |
| door_dist_mm | int (mm) | Rohwert Türsensor (Debugging) |
| plate_detected | 0/1 | 1 = Plattenerkennungs-Taster aktiv |

# B  Zustands- und Fehlercodes

## B.1  ESP-Zustandscodes

| Code | Bedeutung | Erlaubte Befehle |
| --- | --- | --- |
| NOT_REFERENCED | Bereit, keine Referenzfahrt | PING, STATUS, HOME, STOP |
| READY | Referenziert, wartet | alle außer RESET_ERROR |
| BUSY_HOMING | Referenzfahrt läuft | STOP, HOME_SWITCH_HIT |
| BUSY_SCANNING | Z-Scan vor Fahrt aus Home | STOP |
| BUSY_MOVING | Fahrt zu Zielposition | STOP |
| BUSY_MOVE_HOME | Heimfahrt läuft | STOP, HOME_SWITCH_HIT |
| BUSY_PICKUP | Plattenentnahme läuft | STOP |
| BUSY_DEPOSIT | Plattenablage läuft | STOP |
| BUSY_OPEN_DOOR | Türöffnung läuft | STOP |
| BUSY_CLOSE_DOOR | Türschließung läuft | STOP |
| STOPPED | Per STOP angehalten | HOME, MOVE_TO, MOVE_HOME, PICKUP, DEPOSIT, OPEN_DOOR, CLOSE_DOOR |
| ERROR | Fehler, Motoren gestoppt | RESET_ERROR, PING, STATUS |

## B.2  Fehlercodes

| Code | Klasse | Ursache / Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| INVALID_COMMAND | Kommunikation | Unbekanntes Kommando oder Syntaxfehler |
| BUSY | Kommunikation | Kommando-Queue voll (max. 8 Einträge) |
| INVALID_STATE | Kommunikation | Kommando im aktuellen Zustand nicht erlaubt |
| NOT_REFERENCED | Fahrt | MOVE_TO ohne vorherige Referenzfahrt |
| MOVE_TIMEOUT | Fahrt | Zielposition nicht rechtzeitig erreicht |
| HOMING_TIMEOUT | Fahrt | Referenzfahrt-Timeout abgelaufen |
| POSITION_ERROR | Fahrt | Rücklese-Position außerhalb Toleranz |
| OBSTACLE | Hindernis | TF-Luna unterschreitet Stoppabstand während Fahrt |
| SENSOR_FAULT_OBSTACLE | Sensor | TF-Luna defekt oder nicht initialisierbar |
| SENSOR_FAULT_GRIPPER | Sensor | Greifer-Endschalter antwortet nicht erwartet |
| DRIVER_FAULT | Motor | Closed-Loop-Treiber (CL42T) meldet Alarm |
| PLATE_NOT_DETECTED | Greifer | Plattenerkennungs-Taster nach PICKUP nicht ausgelöst |
| DOOR_NOT_OPEN | Tür | Türsensor: zu geringe Distanz vor PICKUP/DEPOSIT |

## B.3  Vollständige Zustandsmaschine ESP32

# C  Vollständige Kommunikationssequenz

Die folgende Grafik zeigt die vollständige UART-Kommunikation zwischen Pi und ESP32 während eines typischen Plattenwechsels (vereinfacht — Zustandsmeldungen und Heartbeats sind aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen).

# D  GPIO-Belegung Raspberry Pi

Alle Pins in BCM-Nummerierung. Endschalter-Pins und Not-Aus sind in config.yaml konfigurierbar. Fertig-Pins werden pro Drucker in der Konfiguration vergeben.

## D.1  Eingänge (Pi ← Hardware)

| Pin (BCM) | Funktion | Auslöser | Pi-Reaktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 (Standard) | Endschalter X-Achse | Schlitten an Home-Position X | Sofort HOME_SWITCH_HIT;axis=X an ESP senden |
| 4 (Standard) | Endschalter Z-Achse | Schlitten an Home-Position Z | Sofort HOME_SWITCH_HIT;axis=Z an ESP senden |
| 26 (Standard) | Not-Aus | Not-Aus-Taster gedrückt | STOP an ESP, Zustand → FEHLER / NOT_AUS |
| pro Drucker | Fertig-Pin | Drucker meldet Druck fertig (LOW) | Auftrag in Queue einreihen |

## D.2  Signalpegel und Entprellung

| Signal | Pegel aktiv | Entprellung | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Endschalter X/Z | LOW (active-low) | gpiozero intern | Hardware-Pullup empfohlen |
| Not-Aus | LOW oder HIGH (konfigurierbar) | gpiozero intern | invert-Flag in config.yaml |
| Drucker Fertig | LOW (active-low) | gpiozero intern | je Drucker konfigurierbar |

# E  config.yaml — vollständige Vorlage

Die Datei liegt im Projektverzeichnis /home/nura/plattenwechsler/config.yaml. Sie wird bei jeder Änderung über die HMI automatisch zurückgeschrieben.

system:

log_level: INFO           # DEBUG | INFO | WARNING | ERROR

log_file: /home/nura/plattenwechsler/plattenwechsler.log

esp:

port: /dev/ttyUSB0

baud: 115200

read_timeout_s: 0.1

ack_timeout_s: 1.0        # Max. Wartezeit auf RSP;ACK

move_timeout_s: 60.0      # Timeout Fahr- und Türbefehle

home_timeout_s: 30.0      # Timeout HOME / MOVE_HOME

mech_timeout_s: 10.0      # Timeout PICKUP / DEPOSIT

heartbeat_timeout_s: 5.0  # Reconnect ohne Heartbeat

reconnect_intervall_s: 2.0

skip_homing: false        # true nur für Tests

gpio:

endschalter:

x: 17                   # BCM-Pin Endschalter X-Achse

z: 4                    # BCM-Pin Endschalter Z-Achse

not_aus:

pin: 26

invert: false           # true = active-high

drucker:

- id: 1

name: Drucker 1

pin_fertig: 27          # BCM-Pin, muss eindeutig sein

pos_x: 370              # X-Position mm

pos_z_anfahr: 120       # Z Ausgangsposition mm

pos_z_tuer: 105         # Z für OPEN/CLOSE_DOOR mm

pos_z_druckbett: 50     # Z Gabel-Bereitschaft mm

door_arm_hub_mm: 30     # arm_extend mm

tuer_radius: 150        # Kreisradius mm

tuer_winkel: 160        # Öffnungswinkel °

gripper_depth: 120      # Greifer-Ausfahrtiefe mm

lift_offset: 8          # Z-Hub mm

ablagen:

- id: 1

name: Ablage 1

x: 20

z: 20

gripper_depth: 120

lift_offset: 8

belegt: false           # wird zur Laufzeit aktualisiert

magazine:

- id: 1

name: Magazin 1

x: 50

z: 50

gripper_depth: 120

lift_offset: 8

verfuegbar: true        # wird zur Laufzeit aktualisiert

mqtt:

enabled: true

broker_host: localhost    # oder externer Broker

broker_port: 1883

username: ''

password: ''

client_id: plattenwechsler-pi

base_topic: plattenwechsler-g6twie23a

qos: 1

retain_status: true

reconnect_intervall_s: 5.0

telegram:

enabled: true

bot_token: <BOT_TOKEN>

allowed_chat_ids:

- <CHAT_ID>

send_status_to_first: true

hmi:

fullscreen: true

width: 1280

height: 720

# F  Timing-Parameter

| Parameter | Wert | Konfigurierbar in |
| --- | --- | --- |
| UART Baudrate | 115200 Baud | config.yaml esp.baud |
| Heartbeat-Intervall (ESP → Pi) | 1000 ms | ESP-Firmware (fest) |
| Heartbeat-Timeout (Pi) | 5000 ms | config.yaml esp.heartbeat_timeout_s |
| STATUS-Stream-Intervall | 100 ms | ESP-Firmware (fest) |
| Hindernissensor-Abfrageintervall | 50 ms | ESP-Firmware (fest) |
| ACK-Timeout (Pi wartet auf RSP) | 1000 ms | config.yaml esp.ack_timeout_s |
| Timeout MOVE_TO / OPEN_DOOR / CLOSE_DOOR | 60.000 ms | config.yaml esp.move_timeout_s |
| Timeout HOME / MOVE_HOME | 30.000 ms | config.yaml esp.home_timeout_s |
| Timeout PICKUP / DEPOSIT | 10.000 ms | config.yaml esp.mech_timeout_s |
| MQTT Reconnect-Intervall | 5000 ms | config.yaml mqtt.reconnect_intervall_s |
| ESP Reconnect-Intervall | 2000 ms | config.yaml esp.reconnect_intervall_s |

# G  Installationsanleitung

## G.1  Voraussetzungen

| Komponente | Version / Anforderung |
| --- | --- |
| Raspberry Pi OS | 64-bit Bookworm oder neuer |
| Python | 3.11 oder neuer (im OS enthalten) |
| Wayland | Labwc als Compositor (Standard in Pi OS Bookworm) |
| Mosquitto | MQTT-Broker (lokal, apt) |
| ESP32 | Firmware muss geflasht und per USB verbunden sein |

## G.2  Installation

# 1. System-Pakete installieren

sudo apt update && sudo apt install -y \

python3-pyqt5 python3-pip python3-venv \

mosquitto mosquitto-clients git unzip

# 2. Mosquitto aktivieren

sudo systemctl enable --now mosquitto

# 3. Projekt entpacken

cd ~ && unzip plattenwechsler.zip

cd plattenwechsler

# 4. Virtuelle Umgebung erstellen und Abhängigkeiten installieren

python3 -m venv venv --system-site-packages

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

# 5. Startaliase setzen (einmalig)

echo 'alias platte="cd ~/plattenwechsler && QT_QPA_PLATFORM=wayland \

WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 venv/bin/python3 -m plattenwechsler.main"' >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

## G.3  Display-Rotation (Pi Touch Display 2)

In ~/.config/labwc/autostart folgende Zeile eintragen:

wlr-randr --output DSI-1 --transform 90 &

## G.4  Programm starten

| Befehl | Modus |
| --- | --- |
| platte | Vollbild, echte Hardware |
| platte --mock | Mock-ESP, kein Hardware nötig |
| platte --no-fullscreen | Im Fenster (Entwicklung) |
| platte --no-mqtt --no-telegram --no-gui | Nur Logik, kein UI |
| venv/bin/python3 -m webapp.app | Web-App parallel starten (Port 5000) |
| source venv/bin/activate && pytest tests/ -v | Tests ausführen |

## G.5  Inbetriebnahme-Checkliste

☐  ESP32 per USB verbunden, /dev/ttyUSB0 verfügbar (ls /dev/ttyUSB*)

☐  Endschalter X und Z angeschlossen und in config.yaml eingetragen

☐  Not-Aus angeschlossen und in config.yaml eingetragen

☐  Fertig-Pins aller Drucker eingetragen und eindeutig

☐  Positionen aller Drucker (pos_x, pos_z_anfahr, pos_z_tuer, pos_z_druckbett) eingemessen

☐  Türradius und Öffnungswinkel aller Drucker eingetragen

☐  Ablagen und Magazine mit korrekten Positionen konfiguriert

☐  Mosquitto läuft: systemctl status mosquitto

☐  Telegram Bot-Token und Chat-ID eingetragen (wenn gewünscht)

☐  Programm im Mock-Modus gestartet und Referenzfahrt erfolgreich

☐  Programm mit echter Hardware gestartet, Referenzfahrt und Test-Plattenwechsel