Plattenwechsler

Technische Dokumentation — Raspberry Pi Software

DHBW · Projekt G6-TWIE23A · Mai 2026

# 1  Systemübersicht

Der Plattenwechsler ist ein automatisierter Roboter, der fertig gedruckte Druckplatten von bis zu vier 3D-Druckern entnimmt, auf Ablageplätzen zwischenlagert und neue Druckplatten aus einem Magazin einlegt. Ein Raspberry Pi 4 übernimmt die gesamte Steuerungslogik, Benutzeroberfläche und Anbindung an externe Dienste. Ein ESP32 auf dem Schlitten steuert die Motoren und liest die Schlitten-Sensoren aus.

## 1.1  Systemarchitektur

Die folgende Grafik zeigt die Software-Architektur des Raspberry Pi und seine Schnittstellen zu externen Komponenten.

Der Raspberry Pi kommuniziert mit dem ESP32 über UART (115200 Baud, USB-Serial). Druckplatten-Fertig-Signale der Drucker werden direkt über GPIO-Eingänge erkannt. Die Schlitten-Endschalter (X- und Z-Achse) sind ebenfalls am Pi angeschlossen und werden während der Referenzfahrt per HOME_SWITCH_HIT-Kommando an den ESP weitergeleitet. MQTT und Telegram ermöglichen Fernzugriff und Statusmeldungen.

## 1.2  Verwendete Technologien

| Komponente | Technologie / Bibliothek | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS (64-bit) | Basis-Betriebssystem |
| Programmiersprache | Python 3.11 | Gesamte Pi-Software |
| HMI | PyQt5 | Touchscreen-Oberfläche |
| Kommunikation ESP | pyserial | UART-Verbindung zum ESP32 |
| GPIO | RPi.GPIO | Endschalter, Drucker-Pins |
| MQTT | paho-mqtt | Fernsteuerung / Status |
| Konfiguration | PyYAML | config.yaml lesen/schreiben |
| Telegram | python-telegram-bot | Bot-Benachrichtigungen |

# 2  Software-Architektur

Die Software ist in klar getrennte Module aufgeteilt. Jedes Modul hat eine einzige Verantwortung und kommuniziert über definierte Schnittstellen (Callbacks, Methodenaufrufe) mit den anderen.

## 2.1  Modulübersicht

| Modul | Datei | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Hauptablauf | core/hauptablauf.py | Statemachine, Plattenwechsel-Logik, Service-Modus |
| ESP-Client | io_/esp_client.py | UART-Kommunikation, Protokoll-Parsing, Kommando-Queue |
| Mock-ESP-Client | io_/mock_esp_client.py | Hardware-Simulation für Tests ohne ESP |
| GPIO-Manager | io_/gpio_manager.py | Endschalter-Interrupts, Drucker-fertig-Pins |
| MQTT-Client | io_/mqtt_client.py | Verbindung zu Broker, Publish/Subscribe |
| Telegram-Client | io_/telegram_client.py | Bot-API, Befehle empfangen, Status senden |
| Config | config.py | YAML laden/speichern, Drucker/Ablage/Magazin-CRUD |
| Types | types.py | Enums, Dataclasses, Fehlerhierarchie |
| HMI | ui/main_window.py | PyQt5-Oberfläche, alle Tabs und Dialoge |
| Startpunkt | main.py | Dependency Injection, Initialisierung, Logging |

## 2.2  Threading-Modell

Die Anwendung nutzt mehrere Threads, um UI-Reaktionsfähigkeit und Hardware-Kommunikation zu entkoppeln:

| Thread | Name | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| UI-Thread | Qt-Main-Thread | PyQt5-Ereignisschleife, alle Widget-Updates |
| Worker-Thread | Hauptablauf | Statemachine, Plattenwechsel-Ausführung (blockierend) |
| Reader-Thread | EspReader | Kontinuierliches Lesen vom UART, Parsing |
| Watchdog-Thread | EspWatchdog | Heartbeat-Überwachung, Reconnect bei Verbindungsverlust |
| Heartbeat-Thread | MockHeartbeat | Nur im Mock: periodische HEARTBEAT-Events |
| GPIO-Threads | RPi.GPIO intern | Interrupt-Callbacks für Endschalter und Drucker-Pins |

ℹ  Alle Zugriffe auf gemeinsam genutzte Daten (ESP-Status, Config) sind durch threading.RLock() abgesichert. UI-Updates aus Hintergrund-Threads erfolgen ausschließlich über Qt-Signale (thread-safe).

# 3  Statemachine

Der Hauptablauf des Raspberry Pi wird durch eine Statemachine gesteuert. Der aktuelle Zustand bestimmt, welche Aktionen erlaubt sind und wie auf Ereignisse (Druckersignale, Fehler, Benutzereingaben) reagiert wird.

## 3.1  Zustandsbeschreibung

| Zustand | Bedeutung | Auslöser |
| --- | --- | --- |
| INIT | System startet, wartet auf ESP-Verbindung | Programmstart |
| REFERENZFAHRT | Homing aller Achsen läuft | Nach INIT oder nach Fehlerquittierung |
| BEREITSCHAFT | System wartet auf Aufträge | Nach erfolgreicher Referenzfahrt |
| PLATTENWECHSEL | Wechsel-Sequenz läuft aktiv | Auftrag aus Queue entnommen |
| SERVICE | Manueller Fahrbetrieb, keine Aufträge | Bediener aktiviert Service-Modus |
| FEHLER | Fehler aufgetreten, Motoren gestoppt | ESP-Fehler, Timeout, interner Fehler |
| NOT_AUS | Not-Aus-Taster betätigt, sofortiger Stopp | GPIO-Interrupt am Not-Aus-Pin |

## 3.2  Fehlerbehandlung

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, wechselt das System sofort in den Zustand FEHLER. Der ESP stoppt alle Motoren. Der Bediener muss den Fehler am Touchscreen quittieren. Danach erfolgt automatisch eine neue Referenzfahrt. Tritt der Fehler während eines laufenden Plattenwechsels auf, wird die Auftrags-Queue geleert, da der physische Zustand von Ablage, Magazin und Schlitten unbekannt ist.

# 4  Plattenwechsel-Sequenz

Der Plattenwechsel läuft in fünf Phasen ab. Der Pi sendet Kommandos an den ESP, wartet jeweils auf die Abschluss-Events und aktualisiert anschließend den Lager-Status in der config.yaml.

## 4.1  OPEN_DOOR / CLOSE_DOOR

Das Öffnen und Schließen der Druckertüren erfolgt vollständig durch den ESP. Der Pi übergibt lediglich die Positionsparameter. Der ESP fährt intern zur Anfahrposition, führt den Kreisbogen aus und kehrt anschließend zur Ausgangsposition zurück.

Für CLOSE_DOOR berechnet der Pi die Anfahrposition X selbst:

x_close = pos_x + int(tuer_radius × (cos(tuer_winkel°) − 1))

Dieses Ergebnis entspricht der X-Position am Ende des Öffnungsbogens und wird als x_approach an den ESP übermittelt.

## 4.2  Lager-Status-Update

Nach jeder Plattenbewegung wird der Status in der config.yaml aktualisiert:

| Ereignis | Aktion | Auswirkung |
| --- | --- | --- |
| DEPOSIT in Ablage abgeschlossen | ablage_belegt_setzen(id, True) | Ablage als BELEGT markiert |
| PICKUP aus Magazin abgeschlossen | magazin_verfuegbar_setzen(id, False) | Magazin als LEER markiert |
| Bediener quittiert manuell | Toggle-Button im Lager-Tab | Status direkt umschalten |

ℹ  Vor dem Plattenwechsel prüft der Pi, ob eine freie Ablage und ein verfügbares Magazin vorhanden sind. Fehlt eines davon, wird der Auftrag sofort mit ABLAGE_VOLL bzw. MAGAZIN_LEER abgelehnt — kein Motor startet.

# 5  Schnittstelle Pi ↔ ESP32

Die Kommunikation zwischen Pi und ESP32 erfolgt über UART (USB-Serial, 115200 Baud, ASCII, eine Nachricht pro Zeile, Felder getrennt durch Semikolon).

## 5.1  Kommandos (Pi → ESP)

Jedes Kommando folgt dem Schema:

CMD;<id>;<befehl>[;<key>=<value>...]

Die ID ist eine vom Pi vergebene Ganzzahl ≥ 0. Der ESP spiegelt sie in allen Antworten zurück, sodass Antworten eindeutig zugeordnet werden können.

| Kommando | Parameter | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| PING | — | immer |
| STATUS | — | immer |
| STREAM_ON/OFF | — | immer |
| STOP | — | immer |
| HOME | — | nicht ERROR, nicht busy |
| MOVE_HOME | — | READY oder STOPPED, referenziert |
| MOVE_TO | x=<mm>, z=<mm> | READY oder STOPPED, referenziert |
| HOME_SWITCH_HIT | axis=X¦Z | nur in BUSY_HOMING / BUSY_MOVE_HOME |
| OPEN_DOOR | x_approach, z_approach, arm_extend, radius, angle, hook_drop | READY, referenziert |
| CLOSE_DOOR | x_approach, z_approach, arm_extend, radius, angle, hook_drop | READY, referenziert |
| PICKUP | gripper_depth=<mm>, lift_offset=<mm> | READY, referenziert |
| DEPOSIT | gripper_depth=<mm>, lift_offset=<mm> | READY, referenziert |
| RESET_ERROR | — | nur in ERROR |

## 5.2  Antworten (ESP → Pi)

Der ESP antwortet auf jedes Kommando sofort mit RSP (Sofortantwort) und sendet nach Abschluss einer Aktion ein EVT (Event):

RSP;<id>;ACK              ← Kommando akzeptiert

RSP;<id>;ERR;<fehlercode> ← Kommando abgelehnt

EVT;<id>;OK;<event_name>;x=<mm>;z=<mm>  ← Aktion abgeschlossen

EVT;0;STATE;<zustand>;ref=<0|1>;x=<mm>;z=<mm>  ← Zustandswechsel

EVT;0;STATUS;state=…;error=…;ref=…;x=…;z=…;…  ← vollständiger Status

EVT;0;HEARTBEAT;uptime_ms=<ms>;state=…  ← alle 1000 ms

EVT;0;ERR;<fehlercode>;x=<mm>;z=<mm>    ← Fehler (→ ERROR-Zustand)

## 5.3  Besonderheit: Endschalter

Die Schlitten-Endschalter für X- und Z-Achse sind am Raspberry Pi angeschlossen. Der Pi erkennt den Auslöse-Impuls per GPIO-Interrupt und leitet ihn sofort als HOME_SWITCH_HIT-Kommando an den ESP weiter. Greifer- und Türarm-Endschalter sitzen auf dem Schlitten und werden direkt vom ESP ausgewertet.

## 5.4  Kommunikationsablauf

# 6  Konfiguration

Alle Einstellungen werden in der Datei config.yaml gespeichert. Änderungen über die HMI werden sofort in die Datei zurückgeschrieben und sind damit dauerhaft gespeichert.

## 6.1  ESP-Parameter

| Parameter | Standardwert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| port | /dev/ttyUSB0 | Serieller Port zum ESP32 |
| baud | 115200 | Baudrate |
| ack_timeout_s | 1.0 | Maximale Wartezeit auf RSP-Antwort |
| move_timeout_s | 60.0 | Timeout für Fahrbewegungen und OPEN/CLOSE_DOOR |
| home_timeout_s | 30.0 | Timeout für Referenzfahrt und MOVE_HOME |
| mech_timeout_s | 10.0 | Timeout für PICKUP und DEPOSIT |
| heartbeat_timeout_s | 5.0 | Nach dieser Zeit ohne HEARTBEAT: Reconnect |
| skip_homing | false | Referenzfahrt überspringen (nur für Tests) |

## 6.2  Drucker-Konfiguration

Jeder Drucker besitzt einen eigenen Eintrag unter dem Schlüssel drucker. Alle Werte sind über den Drucker-Tab der HMI änderbar:

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| id | Eindeutige Drucker-ID (1–n) |
| name | Anzeigename in der HMI |
| pin_fertig | GPIO-BCM-Pin: LOW = Drucker fertig. 0 = deaktiviert |
| pos_x | X-Position des Druckers in mm (Ausgangsposition + x_approach für OPEN_DOOR) |
| pos_z_anfahr | Z-Höhe der Ausgangsposition vor dem Drucker in mm |
| pos_z_tuer | Z-Höhe für OPEN/CLOSE_DOOR (z_approach) in mm |
| pos_z_druckbett | Z-Höhe der Gabel-Bereitschaftsposition in mm |
| door_arm_hub_mm | Wie weit der Türarm ausfährt (arm_extend) in mm |
| tuer_radius | Radius des Türscharniers für den Kreisbogen in mm |
| tuer_winkel | Öffnungswinkel der Tür in Grad |
| gripper_depth | Greifer-Ausfahrtiefe für PICKUP/DEPOSIT in mm |
| lift_offset | Z-Hub beim PICKUP/DEPOSIT in mm |

## 6.3  Ablagen und Magazine

Ablagen und Magazine werden als Listen konfiguriert. Jeder Eintrag hat eine Position (x, z), Greifer-Parameter und einen Status:

| Feld | Ablage | Magazin |
| --- | --- | --- |
| id, name | Eindeutig, Anzeigename | Eindeutig, Anzeigename |
| x, z | Position in mm | Position in mm |
| gripper_depth | Greifer-Ausfahrtiefe in mm | Greifer-Ausfahrtiefe in mm |
| lift_offset | Z-Hub in mm | Z-Hub in mm |
| belegt | true = Platte liegt auf Ablage | — |
| verfuegbar | — | true = Platte vorhanden |

# 7  HMI-Bedienung

Die Benutzeroberfläche läuft im Vollbild auf einem 7-Zoll-Touchscreen (1280×720). Die Navigationsleiste links enthält fünf Tabs. Eine QWERTZ-Bildschirmtastatur erscheint automatisch bei Texteingabe-Feldern.

## 7.1  Tab-Übersicht

| Tab | Inhalt | Aktionen |
| --- | --- | --- |
| Status | Systemzustand, ESP-Status, aktive Fehler, Queue-Länge | Fehler quittieren, Auftrag manuell starten |
| Manuell | Drucker-Kacheln mit aktuellem Status | Auftrag manuell für einzelnen Drucker aufgeben |
| Service | Schlitten-Fahrbefehle, Referenzfahrt | Service-Modus aktivieren, zu Drucker/Ablage/Magazin fahren |
| Drucker | Liste aller konfigurierten Drucker | Drucker hinzufügen, bearbeiten, löschen |
| Lager | Ablagen und Magazine mit Status | Status umschalten (frei/belegt, verfügbar/leer), Position bearbeiten |

## 7.2  Drucker-Konfiguration im HMI

Der Drucker-Editor öffnet sich als Vollbild-Dialog. Er ist in zwei Tabs unterteilt:

• Positionen: X-Position, Z Anfahrt, Z Druckbett

• Tür / Greifer: Z Türarm, Türarm-Hub, Türradius, Greifer, Hub-Offset, Öffnungswinkel

Name und Pin Fertig befinden sich immer sichtbar über den Tabs. Jeder Pin Fertig darf nur einmal vergeben werden — bei Duplikat erscheint eine Warnung.

## 7.3  Service-Modus

Im Service-Modus können einzelne Positionen manuell angefahren werden. Eingehende Drucker-fertig-Signale werden gespeichert und nach Verlassen des Service-Modus automatisch in die Queue eingereiht. Der Service-Modus ist nur aus dem Zustand BEREITSCHAFT erreichbar.

# 8  Fehlerbehandlung

Alle Fehler werden durch die Klasse FehlerBehandlung verwaltet. Es kann immer nur ein aktiver Fehler vorliegen. Fehler müssen am Touchscreen quittiert werden, bevor der Betrieb fortgesetzt wird.

## 8.1  Fehlerklassen

| Fehlerklasse | Ursache | Typische ESP-Codes |
| --- | --- | --- |
| Kommunikationsfehler | UART-Verbindung unterbrochen, Timeout auf Antwort | INVALID_COMMAND, BUSY, INVALID_STATE |
| Fahrfehler | Zielposition nicht erreicht, Timeout, kein Referenz | MOVE_TIMEOUT, HOMING_TIMEOUT, NOT_REFERENCED |
| Hindernis | TF-Luna LiDAR erkennt Objekt im Weg | OBSTACLE |
| Sensorfehler | Sensor ausgefallen oder nicht initialisierbar | SENSOR_FAULT_OBSTACLE, SENSOR_FAULT_GRIPPER |
| Tuerfehler | Türsensor: Tür nicht offen, Türarm-Problem | DOOR_NOT_OPEN |
| Entnahmefehler | Platte nach PICKUP nicht erkannt | PLATE_NOT_DETECTED |
| Interner Fehler | Unerwartete Ausnahme in der Python-Software | — |
| Ablage voll | Keine freie Ablage vor Plattenwechsel | — |
| Magazin leer | Kein verfügbares Magazin vor Plattenwechsel | — |
| Not-Aus | Not-Aus-Taster betätigt | — |

## 8.2  Verhalten im Fehlerfall

| Schritt | Aktion |
| --- | --- |
| 1 | ESP stoppt sofort alle Motoren |
| 2 | Pi wechselt in Zustand FEHLER |
| 3 | Fehler wird in HMI, Telegram und MQTT gemeldet |
| 4 | Bediener quittiert Fehler am Touchscreen |
| 5 | Pi sendet RESET_ERROR an ESP |
| 6 | Pi führt neue Referenzfahrt durch (→ REFERENZFAHRT) |
| 7 | Normalbetrieb wird aufgenommen (→ BEREITSCHAFT) |

# 9  Fernzugriff: MQTT und Telegram

## 9.1  MQTT

Der MQTT-Client verbindet sich zu einem konfigurierbaren Broker (Standard: HiveMQ). Der Basis-Topic ist in config.yaml festgelegt. Status-Nachrichten werden mit retain=true veröffentlicht, sodass neue Subscriber sofort den letzten Status erhalten.

| Topic (relativ zu base_topic) | Richtung | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| status | Pi → Broker | Systemzustand, ESP-Status, Queue, Fehler (JSON) |
| auftrag | Broker → Pi | Drucker-ID als Integer: Auftrag aufgeben |
| stop | Broker → Pi | Manuellen Stopp auslösen |

## 9.2  Telegram

Der Telegram-Bot erlaubt autorisierten Nutzern (konfigurierte Chat-IDs) Statusabfragen und Steuerungsbefehle per Nachricht:

| Befehl | Funktion |
| --- | --- |
| /status | Aktuellen Systemzustand und Fehler abfragen |
| /auftrag N | Auftrag für Drucker N aufgeben |
| /stop | Manuellen Stopp auslösen |

Status-Nachrichten werden automatisch nach jedem Plattenwechsel und bei Fehlern an den ersten konfigurierten Chat gesendet (send_status_to_first: true).

# Anhang — Hinweise

Die vollständige Schnittstellenbeschreibung (Protokoll-Details, alle Fehlercodes, ESP-Zustandscodes, GPIO-Pinbelegung Pi und ESP32, config.yaml-Vorlage sowie die Installationsanleitung) befindet sich im separaten Anhang-Dokument.

Den ESP32-Teil der Dokumentation (Firmware-Architektur, Motoransteuerung, Sensor-Integration) übernimmt der zuständige Kollege.