Schnittstellendokumentation

Plattenwechsler — G6-TWIE23A

DHBW Stuttgart · IoT 2026 · Stand: Mai 2026

Inhalt: ESP32 ↔ Pi UART-Protokoll  ·  MQTT  ·  Web-App API  ·  GPIO  ·  config.yaml

# 1  ESP32 ↔ Pi: UART-Protokoll

## 1.1  Verbindung

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Schnittstelle | UART over USB (/dev/ttyUSB0) |
| Baudrate | 115200, 8N1 |
| Encoding | ASCII, eine Nachricht pro Zeile (\n oder \r\n) |
| Feldtrenner | Semikolon ; |
| Positionsangaben | Immer in Millimeter (Ganzzahl) |
| Max. Zeilenlänge | 160 Zeichen |
| Kommando-Queue | 8 Einträge; bei Überlauf: RSP;<id>;ERR;BUSY |

## 1.2  Pi → ESP: Kommandos

Alle Kommandos folgen dem Schema:

CMD;<id>;<befehl>[;<key>=<value>...]

<id> ist eine vom Pi vergebene Ganzzahl ≥ 0. Der ESP spiegelt sie in allen Antworten zurück.

| Kommando | Syntax | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| PING | CMD;<id>;PING | immer |
| STATUS | CMD;<id>;STATUS | immer |
| STREAM_ON | CMD;<id>;STREAM_ON | immer |
| STREAM_OFF | CMD;<id>;STREAM_OFF | immer |
| STOP | CMD;<id>;STOP | immer |
| HOME | CMD;<id>;HOME | nicht ERROR, nicht busy |
| MOVE_HOME | CMD;<id>;MOVE_HOME | READY oder STOPPED, referenziert |
| MOVE_TO | CMD;<id>;MOVE_TO;x=<mm>;z=<mm> | READY oder STOPPED, referenziert |
| RESET_ERROR | CMD;<id>;RESET_ERROR | nur in ERROR |
| HOME_SWITCH_HIT | CMD;<id>;HOME_SWITCH_HIT;axis=<X¦Z> | nur in BUSY_HOMING / BUSY_MOVE_HOME |
| OPEN_DOOR | CMD;<id>;OPEN_DOOR;x_approach=<mm>;z_approach=<mm>; arm_extend=<mm>;radius=<mm>;angle=<deg>;hook_drop=<mm> | READY oder STOPPED, referenziert |
| CLOSE_DOOR | CMD;<id>;CLOSE_DOOR;x_approach=<mm>;z_approach=<mm>; arm_extend=<mm>;radius=<mm>;angle=<deg>;hook_drop=<mm> | READY oder STOPPED, referenziert |
| PICKUP | CMD;<id>;PICKUP;gripper_depth=<mm>;lift_offset=<mm> | READY oder STOPPED, referenziert |
| DEPOSIT | CMD;<id>;DEPOSIT;gripper_depth=<mm>;lift_offset=<mm> | READY oder STOPPED, referenziert |

### OPEN_DOOR — Parameter

Der Pi berechnet x_approach selbst (= pos_x des Druckers). Der ESP führt die komplette Bogenbewegung intern aus.

Geometrie:  Δx(θ) = radius · (cos(θ) − 1)

ESP-interner Ablauf:

Schlitten fährt auf (x_approach, z_approach)

Türarm fährt arm_extend mm aus

Z fährt hook_drop mm nach oben (einhaken)

Kreisbogen öffnen: Arm konstante Geschwindigkeit, X-Achse folgt

Z fährt hook_drop mm nach unten (aushaken)

Türarm fährt ein

Schlitten kehrt zur Ausgangsposition zurück

| Parameter | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| x_approach | int (mm) | Absolute X-Anfahrposition |
| z_approach | int (mm) | Absolute Z-Anfahrposition |
| arm_extend | int (mm) | Ausfahrlänge Türarm |
| radius | int (mm) | Kreisradius (Scharnier → Greifpunkt) |
| angle | int (°) | Öffnungswinkel |
| hook_drop | int (mm) | Z-Versatz Einhakmechanismus; 0 = kein Versatz |

CMD;7;OPEN_DOOR;x_approach=370;z_approach=105;arm_extend=30;radius=150;angle=160;hook_drop=15

### CLOSE_DOOR — Parameter

Der Schlitten steht in der Ausgangsposition (Tür ist offen). Der Pi berechnet die Anfahrposition x_approach aus der OPEN_DOOR-Geometrie:

x_close_approach = x_open_approach + radius · (cos(angle) − 1)

Für Winkel > 0° ist cos(angle) < 1, d.h. x_close < x_open (Schlitten näher am Drucker).

ESP-interner Ablauf:

Schlitten fährt auf (x_approach, z_approach)

Türarm fährt auf Grifftiefe bei geöffneter Tür: arm_extend + radius · sin(angle) mm

Z fährt hook_drop mm nach oben (einhaken)

Kreisbogen schließen (rückwärts)

Z fährt hook_drop mm nach unten (aushaken)

Türarm fährt ein

Schlitten kehrt zur Ausgangsposition zurück

Parameter: identisch mit OPEN_DOOR (gleiche Werte übergeben).

CMD;10;CLOSE_DOOR;x_approach=79;z_approach=105;arm_extend=30;radius=150;angle=160;hook_drop=15

Beispiel: angle=160°, radius=150, x_open=370 → x_close ≈ 79 mm

### PICKUP — Parameter

Der Schlitten steht bereits auf der Zielposition (vor Drucker oder Stellplatz).

ESP-interner Ablauf:

Greifer fährt gripper_depth mm aus

Z-Achse hebt um lift_offset mm → Platte auf der Gabel

Greifer fährt ein

| Parameter | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| gripper_depth | int (mm) | Ausfahrtiefe des Greifers |
| lift_offset | int (mm) | Anhebung nach dem Ausfahren |

CMD;5;PICKUP;gripper_depth=120;lift_offset=8

### DEPOSIT — Parameter

Der Schlitten trägt eine Platte und steht auf der Zielposition.

ESP-interner Ablauf:

Z-Achse hebt um lift_offset mm → Platte über Stellfläche

Greifer fährt gripper_depth mm aus

Z-Achse senkt um lift_offset mm → Platte liegt auf

Greifer fährt ein

| Parameter | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| gripper_depth | int (mm) | Ausfahrtiefe des Greifers |
| lift_offset | int (mm) | Anhebung vor dem Ausfahren |

CMD;6;DEPOSIT;gripper_depth=120;lift_offset=8

### HOME_SWITCH_HIT

Der Pi meldet einen ausgelösten Endschalter. Nur gültig in BUSY_HOMING und BUSY_MOVE_HOME.

▶  Die Schlitten-Endschalter (X, Z) sind am Pi angeschlossen. Greifer- und Türarm-Endschalter sitzen am ESP und werden intern ausgewertet.

CMD;2;HOME_SWITCH_HIT;axis=X

Homing-Reihenfolge:

X-Achse fährt auf Endschalter → HOME_SWITCH_HIT;axis=X vom Pi

Z-Achse fährt auf Endschalter → HOME_SWITCH_HIT;axis=Z vom Pi

Greifer + Türarm referenzieren intern parallel

HOME_DONE erst wenn alle vier Achsen referenziert sind

## 1.3  ESP → Pi: Antworten

### RSP — Sofortantwort

Kommt direkt nach Empfang des Kommandos, bevor die Aktion abgeschlossen ist.

RSP;<id>;ACK               ← Kommando akzeptiert, Aktion läuft

RSP;<id>;ERR;<fehlercode>  ← Kommando abgelehnt, kein Motor gestartet

### EVT — Ereignisse

EVT;<id>;OK;<event_name>;<felder>      ← Aktion abgeschlossen

EVT;0;STATE;<zustand>;ref=<0|1>;x=<mm>;z=<mm>

EVT;0;STATUS;<alle Statusfelder>

EVT;0;ERR;<fehlercode>;x=<mm>;z=<mm>

EVT;0;HEARTBEAT;uptime_ms=<ms>;state=<zustand>;x=<mm>;z=<mm>

| event_name | Auslöser |
| --- | --- |
| PONG | Antwort auf PING |
| HOME_DONE | Referenzfahrt abgeschlossen |
| MOVE_HOME_DONE | Heimfahrt abgeschlossen |
| MOVE_DONE | Zielposition erreicht |
| STOPPED | STOP ausgeführt |
| ERROR_RESET | RESET_ERROR ausgeführt |
| STREAM_ON | Stream eingeschaltet |
| STREAM_OFF | Stream ausgeschaltet |
| DOOR_OPEN_DONE | Tür geöffnet, Schlitten auf Ausgangsposition |
| DOOR_CLOSE_DONE | Tür geschlossen, Türarm eingefahren |
| PICKUP_DONE | Plattenentnahme abgeschlossen |
| DEPOSIT_DONE | Plattenablage abgeschlossen |

### EVT STATUS — Vollständiger Snapshot

Gesendet: auf STATUS-Kommando, bei jedem ERROR-Eintritt, periodisch wenn Stream aktiv (alle 100 ms).

| Feld | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| state | enum | Aktueller Zustand |
| error | string | Aktiver Fehlercode (NONE wenn kein Fehler) |
| ref | 0/1 | 1 = referenziert |
| x, z | int (mm) | Ist-Position |
| target_x, target_z | int (mm) | Soll-Position |
| busy | 0/1 | Bewegung aktiv |
| gripper_home | 0/1 | Greifer in Heimposition |
| door_arm_home | 0/1 | Türarm in Heimposition |
| obstacle_ok | 0/1 | TF-Luna gesund und frei |
| door_open | 0/1 | Druckertür offen (VL53L0X-Auswertung) |
| door_dist_mm | int (mm) | Rohwert Türsensor (Debugging) |
| plate_detected | 0/1 | Plattenerkennungs-Taster aktiv |

## 1.4  Zustandscodes

| Code | Bedeutung |
| --- | --- |
| NOT_REFERENCED | Bereit, Referenzfahrt noch nicht durchgeführt |
| READY | Referenziert, wartet auf Kommando |
| BUSY_HOMING | Referenzfahrt läuft |
| BUSY_SCANNING | Z-Scan vor Fahrt aus Home-Position |
| BUSY_MOVING | Fahrt zu Zielposition |
| BUSY_MOVE_HOME | Heimfahrt läuft |
| BUSY_PICKUP | Plattenentnahme läuft |
| BUSY_DEPOSIT | Plattenablage läuft |
| BUSY_OPEN_DOOR | Türöffnung läuft |
| BUSY_CLOSE_DOOR | Türschließung läuft |
| STOPPED | Per STOP angehalten |
| ERROR | Fehler, alle Motoren gestoppt, wartet auf RESET_ERROR |

Übergänge:

STOP → STOPPED aus jedem Zustand außer ERROR

STOPPED verhält sich wie READY (HOME, MOVE_TO, MOVE_HOME, PICKUP, DEPOSIT, OPEN/CLOSE_DOOR erlaubt)

Jeder Fehler aus einem BUSY_*-Zustand → sofort ERROR

RESET_ERROR → NOT_REFERENCED, Referenzierung gelöscht

## 1.5  Fehlercodes

| Code | Klasse | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| INVALID_COMMAND | Kommunikation | Unbekanntes Kommando oder Syntaxfehler |
| BUSY | Kommunikation | Kommando-Queue voll |
| INVALID_STATE | Kommunikation | Kommando im aktuellen Zustand nicht erlaubt |
| NOT_REFERENCED | Fahrt | MOVE_TO ohne vorherige Referenzfahrt |
| MOVE_TIMEOUT | Fahrt | Zielposition nicht rechtzeitig erreicht |
| HOMING_TIMEOUT | Fahrt | Referenzfahrt-Timeout abgelaufen |
| POSITION_ERROR | Fahrt | Rücklese-Position außerhalb Toleranz |
| OBSTACLE | Hindernis | TF-Luna unterschreitet Stoppabstand |
| SENSOR_FAULT_OBSTACLE | Sensor | TF-Luna defekt oder nicht initialisierbar |
| SENSOR_FAULT_GRIPPER | Sensor | Greifer-Endschalter antwortet nicht erwartet |
| DRIVER_FAULT | Motor | Closed-Loop-Treiber (CL42T) meldet Alarm |
| PLATE_NOT_DETECTED | Greifer | Plattenerkennungs-Taster nach PICKUP nicht ausgelöst |
| DOOR_NOT_OPEN | Tür | Türsensor: zu geringe Distanz vor PICKUP/DEPOSIT |

## 1.6  Typische Kommunikationssequenzen

### Referenzfahrt

→ CMD;1;HOME

← RSP;1;ACK

← EVT;0;STATE;BUSY_HOMING;ref=0;x=0;z=0

[X-Achse fährt auf Endschalter]

→ CMD;2;HOME_SWITCH_HIT;axis=X

← RSP;2;ACK

[Z-Achse fährt auf Endschalter]

→ CMD;3;HOME_SWITCH_HIT;axis=Z

← RSP;3;ACK

← EVT;1;OK;HOME_DONE;x=0;z=0

← EVT;0;STATE;READY;ref=1;x=0;z=0

### Tür öffnen (OPEN_DOOR)

→ CMD;7;OPEN_DOOR;x_approach=370;z_approach=105;arm_extend=30;radius=150;angle=160;hook_drop=15

← RSP;7;ACK

← EVT;0;STATE;BUSY_OPEN_DOOR;ref=1;x=350;z=120

[Schlitten fährt auf Anfahrposition, Kreisbogen, Rückfahrt]

← EVT;7;OK;DOOR_OPEN_DONE;x=350;z=120

← EVT;0;STATE;READY;ref=1;x=350;z=120

### Plattenentnahme (PICKUP)

→ CMD;5;PICKUP;gripper_depth=120;lift_offset=8

← RSP;5;ACK

← EVT;0;STATE;BUSY_PICKUP;ref=1;x=350;z=120

← EVT;5;OK;PICKUP_DONE;x=350;z=128

← EVT;0;STATE;READY;ref=1;x=350;z=128

### Fehlerfall und Quittierung

→ CMD;4;MOVE_TO;x=500;z=120

← RSP;4;ACK

← EVT;0;STATE;BUSY_MOVING;ref=1;x=350;z=120

← EVT;0;ERR;OBSTACLE;x=412;z=120

← EVT;0;STATE;ERROR;ref=1;x=412;z=120

← EVT;0;STATUS;state=ERROR;error=OBSTACLE;...

→ CMD;5;RESET_ERROR

← RSP;5;ACK

← EVT;5;OK;ERROR_RESET

← EVT;0;STATE;NOT_REFERENCED;ref=0;x=0;z=0

## 1.7  Plattenwechsel-Sequenz (Pi-Logik)

Der Pi orchestriert alle Schritte über die o.g. Befehle:

Schritt  1: MOVE_TO  (drucker.pos_x, drucker.pos_z_anfahr)

Schritt  2: OPEN_DOOR (x_approach=pos_x, z_approach=pos_z_tuer,

arm_extend, radius, angle)

Schritt  3: STATUS → door_open == 1? (sonst TUERFEHLER)

Schritt  4: MOVE_TO  (drucker.pos_x, drucker.pos_z_druckbett)

Schritt  5: PICKUP   (gripper_depth, lift_offset)

Schritt  6: MOVE_TO  (drucker.pos_x, drucker.pos_z_anfahr)

Schritt  7: CLOSE_DOOR (x_approach=x_close, ...)

Schritt  8: MOVE_TO  (ablage.x, ablage.z)

Schritt  9: DEPOSIT  (gripper_depth, lift_offset)   ← alte Platte abgelegt

Schritt 10: MOVE_TO  (magazin.x, magazin.z)

Schritt 11: PICKUP   (gripper_depth, lift_offset)   ← neue Platte

Schritt 12: MOVE_TO  (drucker.pos_x, drucker.pos_z_anfahr)

Schritt 13: OPEN_DOOR (...)

Schritt 14: STATUS → door_open == 1?

Schritt 15: MOVE_TO  (drucker.pos_x, drucker.pos_z_druckbett)

Schritt 16: DEPOSIT  (gripper_depth, lift_offset)   ← neue Platte eingesetzt

Schritt 17: MOVE_TO  (drucker.pos_x, drucker.pos_z_anfahr)

CLOSE_DOOR (...)

MOVE_HOME

# 2  Pi ↔ Außenwelt: MQTT

Broker: Mosquitto (lokal auf dem Pi, localhost:1883). Alle Topics verwenden den Base-Topic aus config.yaml (Standard: plattenwechsler-g6twie23a).

## 2.1  Status-Topics (retained)

| Topic | Inhalt | Trigger |
| --- | --- | --- |
| <base>/status/system | Vollständiger Pi-Snapshot (JSON) | jede Zustandsänderung |
| <base>/status/esp | ESP-Status (JSON) | jedes ESP-STATUS-Event |
| <base>/status/online | online / offline | Verbindung / Will-Message |
| <base>/status/drucker/<id> | Drucker-Status (JSON) | Fertig-Pin, Zustandsänderung |

## 2.2  Event-Topics

| Topic | Inhalt | Trigger |
| --- | --- | --- |
| <base>/error | Fehlerdetails (JSON) | neuer Fehler |
| <base>/event/auftrag | Ergebnis Plattenwechsel (JSON) | abgeschlossener Auftrag |

## 2.3  Befehls-Topics

Alle Befehle werden als JSON-Payload gesendet. Ergebnisse kommen über die Status-Topics zurück.

| Topic | Payload | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| <base>/cmd/auftrag | {"drucker_id": N} | Plattenwechsel starten |
| <base>/cmd/quittieren | {} | Fehler quittieren |
| <base>/cmd/referenzfahrt | {} | Referenzfahrt starten |
| <base>/cmd/stop | {} | Sofort-Stop |
| <base>/cmd/service/modus | {"aktiv": true¦false} | Service-Modus |
| <base>/cmd/service/fahre | {"ziel": "home"¦"ablage"¦"magazin"} | Service-Fahrt |
| <base>/cmd/service/drucker | {"drucker_id": N} | Zu Drucker fahren (Service) |
| <base>/cmd/drucker/setzen | Drucker-Objekt (s.u.) | Drucker anlegen/aktualisieren |
| <base>/cmd/drucker/entfernen | {"id": N} | Drucker entfernen |

### Drucker-Objekt für drucker/setzen:

{

"id": 1,  "name": "Drucker 1",  "pin_fertig": 27,

"pos_x": 370,  "pos_z_anfahr": 120,  "pos_z_tuer": 105,

"pos_z_druckbett": 50,  "door_arm_hub_mm": 30,

"tuer_radius": 150,  "tuer_winkel": 160,

"gripper_depth": 120,  "lift_offset": 8

}

# 3  Pi ↔ Browser: Web-App API

Die Flask-Web-App läuft auf Port 5000.

## 3.1  GET-Endpunkte

| Endpunkt | Rückgabe |
| --- | --- |
| GET / | HTML-Oberfläche (Single Page) |
| GET /api/state | Aktueller System-Snapshot (JSON) |
| GET /api/events | Server-Sent Events (SSE-Stream), Content-Type: text/event-stream |

SSE-Events:

state — System-Snapshot bei jeder Zustandsänderung

error — Fehlerdetails

## 3.2  POST-Endpunkte

Alle POST-Endpunkte erwarten JSON-Body und geben {"ok": true} oder {"error": "..."} zurück.

| Endpunkt | Body | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| POST /api/cmd/auftrag | {"drucker_id": N} | Plattenwechsel starten |
| POST /api/cmd/quittieren | {} | Fehler quittieren |
| POST /api/cmd/referenzfahrt | {} | Referenzfahrt starten |
| POST /api/cmd/stop | {} | Sofort-Stop |
| POST /api/cmd/service/modus | {"aktiv": true¦false} | Service-Modus |
| POST /api/cmd/service/fahre | {"ziel": "home"¦"ablage"¦"magazin"} | Service-Fahrt |
| POST /api/cmd/service/drucker | {"drucker_id": N} | Zu Drucker fahren |
| POST /api/cmd/drucker/setzen | Drucker-Objekt | Drucker anlegen/aktualisieren |
| POST /api/cmd/drucker/entfernen | {"id": N} | Drucker entfernen |

# 4  Pi: GPIO-Belegung

Alle Pins in BCM-Nummerierung. Konfigurierbar in config.yaml, Abschnitt gpio.

## 4.1  Eingänge (Pi ← Hardware)

| Pin (BCM) | Funktion | Auslöser | Pi-Reaktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 (Standard) | Endschalter X-Achse | Schlitten an Home-Position X | Sofort HOME_SWITCH_HIT;axis=X an ESP |
| 4 (Standard) | Endschalter Z-Achse | Schlitten an Home-Position Z | Sofort HOME_SWITCH_HIT;axis=Z an ESP |
| 26 (Standard) | Not-Aus | Sicherheitsschalter | STOP an ESP, Zustand → FEHLER |
| pro Drucker | Fertig-Pin | Drucker meldet Druck fertig (LOW) | Auftrag in Queue einreihen |

▶  Die Endschalter-Pins und der Not-Aus-Pin sind in config.yaml konfigurierbar. Fertig-Pins werden pro Drucker vergeben und müssen eindeutig sein (keine Doppelbelegung).

## 4.2  Signalverarbeitung

| Signal | Verarbeitung |
| --- | --- |
| Endschalter X/Z | Pi sendet sofort HOME_SWITCH_HIT;axis=<X¦Z> an ESP |
| Not-Aus | Pi sendet STOP an ESP; Zustand wechselt zu FEHLER / NOT_AUS |
| Drucker Fertig | Pi legt Auftrag für diesen Drucker in die Queue |

## 4.3  UART-Verbindung zum ESP

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Port | /dev/ttyUSB0 (konfigurierbar) |
| Baudrate | 115200 Baud, 8N1 |
| Richtung | bidirektional, vollduplex |

# 5  Konfigurationsschnittstelle (config.yaml)

Die Konfiguration wird beim Start geladen und bei Änderungen über die HMI oder MQTT direkt zurückgeschrieben.

## 5.1  Abschnitt system

| Schlüssel | Standardwert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| log_level | INFO | Logging-Level: DEBUG ¦ INFO ¦ WARNING ¦ ERROR |
| log_file | (Pfad) | Pfad zur Log-Datei |

## 5.2  Abschnitt esp

| Schlüssel | Standardwert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| port | /dev/ttyUSB0 | Serieller Port |
| baud | 115200 | Baudrate |
| ack_timeout_s | 1.0 | Max. Wartezeit auf RSP;ACK |
| move_timeout_s | 60.0 | Timeout für MOVE_TO, OPEN/CLOSE_DOOR |
| home_timeout_s | 30.0 | Timeout für HOME, MOVE_HOME |
| mech_timeout_s | 10.0 | Timeout für PICKUP, DEPOSIT |
| heartbeat_timeout_s | 5.0 | Reconnect nach dieser Zeit ohne HEARTBEAT |
| reconnect_intervall_s | 2.0 | Wartezeit zwischen Reconnect-Versuchen |
| skip_homing | false | Referenzfahrt überspringen (nur für Tests) |

## 5.3  Abschnitt gpio

| Schlüssel | Bedeutung |
| --- | --- |
| gpio.endschalter.x | BCM-Pin Endschalter X-Achse (Standard: 17) |
| gpio.endschalter.z | BCM-Pin Endschalter Z-Achse (Standard: 4) |
| gpio.not_aus.pin | BCM-Pin Not-Aus (Standard: 26) |
| gpio.not_aus.invert | true = active-high (Standard: false) |

## 5.4  Abschnitt drucker (pro Drucker)

| Schlüssel | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| id | int | Eindeutige Drucker-ID (1–n) |
| name | string | Anzeigename in der HMI |
| pin_fertig | int (BCM) | GPIO-Pin Fertig-Signal (0 = deaktiviert, muss eindeutig sein) |
| pos_x | int (mm) | X-Position vor dem Drucker |
| pos_z_anfahr | int (mm) | Z-Höhe Ausgangsposition |
| pos_z_tuer | int (mm) | Z-Höhe für OPEN/CLOSE_DOOR (z_approach) |
| pos_z_druckbett | int (mm) | Z-Höhe Gabel-Bereitschaftsposition |
| door_arm_hub_mm | int (mm) | Türarm-Ausfahrlänge (arm_extend) |
| tuer_radius | int (mm) | Kreisradius Türbewegung |
| tuer_winkel | int (°) | Öffnungswinkel Tür |
| gripper_depth | int (mm) | Greifer-Ausfahrtiefe |
| lift_offset | int (mm) | Z-Hub bei PICKUP/DEPOSIT |

## 5.5  Abschnitt ablagen

| Schlüssel | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| id, name | int, string | Eindeutige ID, Anzeigename |
| x, z | int (mm) | Position |
| gripper_depth | int (mm) | Greifer-Ausfahrtiefe |
| lift_offset | int (mm) | Z-Hub |
| belegt | bool | true = Platte liegt auf Ablage (Laufzeit-Status) |

## 5.6  Abschnitt magazine

| Schlüssel | Typ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| id, name | int, string | Eindeutige ID, Anzeigename |
| x, z | int (mm) | Position |
| gripper_depth | int (mm) | Greifer-Ausfahrtiefe |
| lift_offset | int (mm) | Z-Hub |
| verfuegbar | bool | true = Platte vorhanden (Laufzeit-Status) |

## 5.7  Abschnitt mqtt

| Schlüssel | Standardwert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | MQTT aktivieren |
| broker_host | localhost | Broker-Adresse |
| broker_port | 1883 | Broker-Port |
| client_id | plattenwechsler-pi | MQTT Client-ID |
| base_topic | plattenwechsler-g6twie23a | Basis-Topic |
| qos | 1 | Quality of Service |
| retain_status | true | Status retained veröffentlichen |
| reconnect_intervall_s | 5.0 | Reconnect-Intervall |

## 5.8  Abschnitt telegram

| Schlüssel | Bedeutung |
| --- | --- |
| enabled | Telegram-Bot aktivieren |
| bot_token | Bot-Token von @BotFather |
| allowed_chat_ids | Liste autorisierter Chat-IDs |
| send_status_to_first | Status-Updates nach Plattenwechsel/Fehler an ersten Chat |

## 5.9  Abschnitt hmi

| Schlüssel | Standardwert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| fullscreen | true | Vollbild-Modus |
| width | 1280 | Fenstbreite (Pixel) |
| height | 720 | Fensterhöhe (Pixel) |

# Anhang: Timing-Parameter

| Parameter | Wert | Konfigurierbar in |
| --- | --- | --- |
| UART Baudrate | 115200 Baud | config.yaml esp.baud |
| Heartbeat-Intervall (ESP → Pi) | 1000 ms | ESP-Firmware (fest) |
| Heartbeat-Timeout (Pi) | 5000 ms | esp.heartbeat_timeout_s |
| STATUS-Stream-Intervall | 100 ms | ESP-Firmware (fest) |
| Hindernissensor-Abfrageintervall | 50 ms | ESP-Firmware (fest) |
| ACK-Timeout (Pi wartet auf RSP) | 1000 ms | esp.ack_timeout_s |
| Timeout MOVE_TO / OPEN/CLOSE_DOOR | 60.000 ms | esp.move_timeout_s |
| Timeout HOME / MOVE_HOME | 30.000 ms | esp.home_timeout_s |
| Timeout PICKUP / DEPOSIT | 10.000 ms | esp.mech_timeout_s |
| MQTT Reconnect-Intervall | 5000 ms | mqtt.reconnect_intervall_s |
| ESP Reconnect-Intervall | 2000 ms | esp.reconnect_intervall_s |